Контрольная работа по предмету «Геодезия»

для студентов ускоренной и заочной формы обучения специальности лесоинженерное дело

- Известна длина линии на карте (24,32 см) и на местности (486,4 м). Определите численный масштаб карты.

- Напишите именованный масштаб, соответствующий численному 1:1000, 1:50000.

- На плане М 1:2000 отобразите здание, длина которого в горизонтальной проекции на местности - 15,6 м, ширина - 10,2 м. Определите длину здания на плане в мм.

- Определите предельную и графическую точность масштаба 1:10 000.

- При помощи циркуля-измерителя и нормального поперечного масштаба отложите на листе бумаги в масштабе 1:2000 отрезок 98,8 м.

- Продолжите предложения.

Рельеф - это

Метод    горизонталей    состоит    в     последовательном    сечении объекта____________________________

Расстояние между горизонталями   по  высоте называется___________________________________________

- Точка М находится внутри горизонтали с отметкой 98 м. Отметка характерной точки (вершина) - 98,7 м. Найдите абсолютную отметку точки М, если высота сечения рельефа - 1 м; расстояние от характерной точки до горизонтали - 20 мм, расстояние от точки, отметку которой нужно определить, до ближайшей горизонтали по карте - 9 мм.

- Точка К находится внутри замкнутой горизонтали с отметкой 100 м (вершина возвышенности). Найдите отметку точки, расположенной внутри горизонтали, если высота сечения рельефа 5 м.

- Уклон линии ,I на местности равен «минус» 0, 028, ее горизонтальное проложение dравно 332 м. Рассчитайте превышение h.

- Определите географические и прямоугольные координаты точек с отметками 107,0; 104,3; 105,7, лежащих в квадрате 65/11 учебной карты.

- Вычислите значение правого горизонтального угла, измеренного способом приёмов.

| № станции | № точки | Отсчёты по горизонтальному угломерному кругу: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | градусы | минуты |
| 1 | 6 | 122 | 23 |
|  | 2 | 339 | 45 |
|  | 6 | 243 | 52 |
|  | 2 | 101 | 13 |

12. Решите задачу. Румб магнитный гм линии равен СЗ:31°42'. Сближение меридианов у восточное - 3°22', магнитное склонение 8 западное 7°02'. Сделайте чертеж ориентирования, рассчитайте азимут магнитный Ам, азимут географический Аг и дирекционный угол линии а.

13. Вычислите дирекционный угол и румб стороны 2-3 теодолитного хода, если азимут магнитный стороны 1-2 равен 62°13', сближение 3°24' и склонение 6°17' меридианов западные, а угол поворота хода на точке 2 правый 85°17'. Сделайте чертеж.

14.Как устроены нивелирные рейки и для чего деления на них нанесены с двух сторон?

15.Вычислите угловую невязку замкнутого теодолитного хода и сравните ее с допустимой, если измеренные правые углы равны (теодолит 2ТЗО): £ц = 91°23'15", р2 = 70°24'45", р3 = 123°07'00", р4 = 75°08'25".

16.Какова последовательность измерения линии землемерной лентой?

17.Как определяют неприступное (недоступное расстояние)?

18.Вычислите отчет по нивелирной рейке, стоящей в конце линии с уклоном - 8 %о, если горизонтальное проложение линии 60 м, а отсчет по рейке в начале линии 0252. Сделайте чертеж.

19.Каким способом допустимая линейная невязка распределяется в вычисленных приращениях?

20.Рассчитайте горизонтальное проложение линии, если коэффициент нитяного дальномера равен 100, отсчеты по вертикально стоящей на конце линии рейки, взятые по нижней и верхней дальномерным нитям равны 2892 и 2035, а угол наклона линии равен 30°. Сделайте чертеж .

21.Определение расстояний оптическим дальномером. Что называется коэффициентом дальномера?

22.Способы геометрического нивелирования.

Итоговый контроль

Итоговый контроль знаний бакалавров предполагает проверку теоретических знаний и практических навыков по всему курсу, и включает ответ на билет непосредственно на зачете.

Вопросы к зачету

- Измерение расстояний с помощью оптического дальномера

- Высота сечения рельефа, горизонтальное проложение, уклон

- Определите поправку по высоте при техническом нивелировании разомкнутого хода (10 станций), опирающегося в начале и конце на два репера с отметками 164,664 м и

159,388    м.    Длина    хода L 1000 м      Сумма   измеренных   превышений равна

- Решение прямой геодезической задачи

- Измерение горизонтальных углов методом приёмов оптическим теодолитом

- Поверки оптического теодолита

- Вычислите дирекционные углы всех сторон замкнутого теодолитного хода (вершины 1-6), если даны следующие дирекционные углы: а1-2=122°56'. Внутренние измеренные углы (исправленные): Р1=79°30,4'; Р2=188°5,5'; Р3=97°1,2'; Р4=149°27,5'; Р5=131°39,2'; Р6=144°15,2'.

Используемая литература

а)	основная литература:

- Киселев М.И. Геодезия: Учебник для СПО.- М.: Академия, 2008.

- Киселев М.И., Михелев Д.Ш Основы геодезии: Учебник для СПО.- М.: Академия.- 2010.

- Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии: Учебное пособие. -2-е изд.,- М., Высшая школа, 2004.

- Фельдман В.Д.. Войтович Н.А. Исполнительные съемки, обеспечение и контроль качества в строительстве: Учебное пособие.- М., Стройиздат.- 2006.

б)	дополнительная литература:

- Лабораторный практикум по инженерной геодезии. Москва. «Недра», 1990

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». М.1996

- СНиП 2. 07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». М. 1989.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000; 1:2000; 1:1000;

1:500. М. «Недра». 1989.

- Основные положения о государственной геодезической сети РФ. ГКИНП (ГНТА)-01-006-03. М., ЦНИИГАиК, 2004 г.

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП -02-033-82. Москва, Недра, 1982г.

- Требования к координатному обеспечению государственного кадастра объектов недвижимости, государственного мониторинга земель и землеустройства. М., Роснедви-жимо сть, 2006 г.

- Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛО-НАСС иGPS. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02., ЦНИИГАиК, 2002 г.

в)	программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- http://botanica.ru/

- http://www.wood.ru/

- http ://www.forest.ru/

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

- Информационная система «Технонорматив»

- http://www.geoprofi.ru - Электронный журнал по геодезии, картографии

- и навигации

- http ://www.2gis.ru - Электронная карта города «Дубль-ГИС»

http://journal.miigaik.ru/ - официальный сайт Московского государственного университета геодезии и