Практическая работа № 2

Тема: Определение номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах.

Цель работы: научиться определять номинальные размеры и предельные отклонения размеров на чертежах.

Задачи:

1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с методическими рекомендациями, с чертежами);

2.Развивать предметные компетенции (научиться определять номинальные размеры и предельные отклонения размеров на чертежах);

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию; социально- коммуникативная: соотносить свои устремления с интересами других людей).

Теоретическое обоснование: ГОСТ 2.307—68* устанавливает общие правила нанесения предельных отклонений, линейных и угловых размеров изделия.

Предельные отклонения следует указывать непосредственно после номинального размера, однако допускается числовые значения предельных отклонений указывать в таблице, помещаемой на свободном поле чертежа (рисунок 1). Предельные отклонения размеров относительно низкой точности (от 12-го квалитета и грубее) не указываются около номинального размера, а оговариваются общей записью в технических требованиях чертежа в соответствии с ГОСТ 25670—83 (СТ СЭВ 302—76).

Предельные отклонения линейных размеров могут быть указаны тремя способами:

- условными обозначениями полей допусков по ГОСТ 25346—82 (СТ СЭВ 145—75), например: Ø 20Н7; Ø 20f7 (рисунок 2а);

- числовыми значениями предельных отклонений, например: Ø 20+0,021; Ø 20

-0,020
-0,041

(рисунок 2б)

- условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений, например: Ø 20Н7(+0,021); Ø 20f7

-0,020
-0,041

(рисунок 2в)

Поля допусков отверстий обозначают прописными, а валов — строчными буквами латинского алфавита

Рисунок 1 Рисунок 2

Цифры номера квалитета пишутся в одну строку с буквой и имеют высоту, равную высоте прописных букв.

Предельные отклонения выполняют размером шрифта, на одну ступень меньшим, чем размер шрифта основной величины (номинального размера), или одинакового размера с размером шрифта основной величины (ГОСТ 2.304—81).

Если номинальные размеры указаны буквенными обозначениями, поля допусков должны быть указаны после тире: например А - Н11.

При задании предельных отклонений числовыми значениями верхнее отклонение указывают над нижним; отклонение, равное 0, не указывают; симметричное отклонение указывают один раз, причем перед ним проставляют знаки ±.

Число знаков после запятой в верхнем и нижнем отклонениях, выраженных десятичной дробью, должно быть одинаковым. При необходимости их выравнивают добавлением нулей.

Если предельные отклонения заданы смешанным способом - условными обозначениями полей допусков и числовыми значениями предельных отклонений, то последние берутся в скобки.

При указании условных обозначений полей допусков надо обязательно приводить числовые значения предельных отклонений в следующих случаях:

- при назначении предельных отклонений, не включенных в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636—69* (СТ СЭВ 514—77), например: 32,5К7

+0,007
-0,018

- при назначении предельных отклонений, условные обозначения которых не предусмотрены ГОСТ 25347—82 (СТ СЭВ 144—75) или ГОСТ 25348—82 (СТ СЭВ 177—75), например для пластмассовых деталей с предельными отклонениями размеров по ГОСТ 25349-82 (СТ СЭВ 179—75): 8ау

-0,90
-0,99

(рисунок 3, а)

- при назначении предельных отклонений для размеров уступов с несимметричным полем допуска, например: 20D11

+0,195
+0,065

(рисунок 3, б).

На поверхности с одним номинальным размером, имеющей участки с разными предельными отклонениями, границу между участками проводят сплошной тонкой линией (не пересекая заштрихованную часть изображения), а номинальный размер с соответствующими предельными отклонениями наносят для каждого участка отдельно (рисунок 4).

Предельные отклонения угловых размеров указывают только числовыми значениями (рисунок 5).

Предельные отклонения размеров деталей, изображенных на чертеже в сборе (посадки), указывают в виде дроби: в числителе - предельные отклонения отверстия, в знаменателе - предельные отклонения вала. Предельные отклонения размеров сопрягаемых элементов наносят тремя способами:

- в числителе - условное обозначение поля допуска отверстия, в знаменателе - условное обозначение поля допуска вала (рисунок 6, а)

- в числителе - числовые значения предельных отклонений отверстия, в знаменателе - числовые значения предельных отклонений вала (рисунок 6, б)

- в числителе - условное обозначение поля допуска отверстия с указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений отверстия, в знаменателе - условное обозначение поля допуска вала с указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений вала (рисунок 6, в)

Первый способ рекомендуется применять, когда предельные отклонения в сборе даются как справочные.

Допускается на чертежах сборочных единиц приводить предельные отклонения размеров только одной из сопрягаемых деталей, не применяя никаких дополнительных символов, например отверстия под подшипник качения (рисунок 7). В случае необходимости на чертеже поясняют, к какой детали относится отклонение (рисунок 8).

Когда необходимо указать только один предельный размер (второй ограничен в сторону увеличения или уменьшения каким-либо условием), после размерного числа указывают соответственно max или min (рисунок 9).

Предельные отклонения расположения осей сквозных гладких и резьбовых отверстий указывают в соответствии с ГОСТ 14140—81 (СТ СЭВ 637—77) двумя способами:

- позиционными допусками осей отверстий (в диаметральном выражении - Т, в радиусном - Т/2)

- предельными отклонениями размеров, координирующих оси отверстий

Для отверстий, образующих одну сборочную группу при числе элементов в группе больше двух, рекомендуется назначать позиционные допуски их осей. Если в одну сборочную группу с отверстиями для крепежных деталей входят элементы типа выступов, центрирующих отверстий и т.п. для них также следует устанавливать допуски расположения. Если эти элементы являются сборочными базами, их принимают в качестве баз, относительно которых проставляют допуски расположения осей отверстий.

Числовые значения предельных отклонений размеров, координирующих оси отверстий одной сборочной группы, должны выбираться такими, чтобы обеспечить расположение каждой оси в поле соответствующего позиционного допуска. Варианты нанесения размеров, координирующих оси отверстий, в системе прямоугольных и полярных координат приведены в следующих таблицах ниже.

Если необходимо ограничить колебания размера одинаковых элементов одной детали в пределах части допуска (рисунок 10) или ограничить накопленную погрешность расстояния между повторяющимися элементами (рисунок 11), то эти данные указывают в технических требованиях. Общие записи в технических требованиях должны соответствовать указаниям ГОСТ 25670—83 (СТ СЭВ 302—76) по нанесению предельных отклонений линейных размеров, размеров углов, радиусов закруглений и фасок.

Задание: прочитать материал и подготовить пересказ по данному материалу

Контрольные вопросы:

- Перечислите общие правила установленные ГОСТ 2.307—68.

- Какими способами можно указать предельные отклонения линейных размеров?