- введение

- В этом разделе необходимо отразить:

- - особенности деятельности автотранспортных предприятий в современных экономических  условиях;

- - основные мероприятия, проводимые технической службой АТП, по повышению производительности труда ремонтных рабочих, сокращению затрат на текущий ремонт подвижного состава;

- - цели выполнения курсовой работы.

# 1. методика расчёта производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

# Выбор исходных нормативов и коэффициентов корректирования.

| исходные нормативы |  | коэффициент корректирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение (размерность) | Величина | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | КРЕЗ |
| LТО−1H(км) |  |  | - |  | - |  |  |
| LТО−2H(км) |  |  | - |  | - |  |  |
| tEOH(чел/ч) | - |  |  | - | - |  |  |
| tТО−1H(чел/ч) | - |  |  | - | - |  |  |
| tТО−2H(чел/ч) | - |  |  | - | - |  |  |
| (челч1000(км)) |  |  |  |  |  |  |  |
| НЗ.Ч. (руб) |  |  |  |  |  |  |  |

1.1. Расчёт количества технических обслуживаний подвижного состава за год

Количество технических обслуживаний зависит от периодичности и величины общего пробега автомобилей за планируемый период

Lобщ = lcc * Acc * Дк *  α в, км                                     (1)

lcc – среднесуточный пробег автомобиля (автобуса), км;

Acc – среднесписочное количество автомобилей (автобусов), ед.;

Дк – количество календарных дней в году, дн. (принять 365);

αв – коэффициент выпуска автомобилей на линию.

Количество вторых технических обслуживаний NТО-2 :

NТО−2=LОБЩLТО−2Н∗КРЕЗ, ед.                                            (2)

– нормативная периодичность ТО-2, км;

- результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО.

Количество первых технических обслуживаний NТО-1:

NТО−1=LОБЩLТО−1Н∗КРЕЗ−NТО−2, ед.                                    (3)

– нормативная периодичность ТО-1, км.

Количество ежедневных технических обслуживаний автомобилей NЕО:

NЕО=LОБЩlCC, ед.                                                  (4)

Количество сезонных технических обслуживаний NCO :

NCO = 2 * AСС, ед.                                                 (5)

1.2. Расчёт трудоёмкости технических обслуживаний и текущего ремонта подвижного состава

Скорректированную трудоемкость ТО-1, ТО-2 считать с точностью до 0,1 чел-ч, ЕО – до 0,01 чел-ч; годовую трудоёмкость считать до целого числа.

Второе техническое обслуживание ТО-2

- скорректированная трудоёмкость одного ТО-2:

tТО−2СК=tТО−2Н∗КРЕЗТО, чел-ч.                                         (6)

- норматив трудоемкости одного ТО-2, чел-ч.;

- результирующий коэффициент корректирования трудоемкости технических обслуживаний.

- годовая трудоёмкость ТО-2:

ТТО-2 =tТО−2СК * NTO-2, чел-ч.                                     (7)

Первое техническое обслуживание ТО-1:

- скорректированная трудоёмкость одного ТО-1:

tТО−1СК=tТО−1Н∗КРЕЗТО, чел-ч.                                        (8)

- норматив трудоемкости одного ТО-1, чел-ч.

- годовая трудоёмкость ТО-1:

ТТО-1 =tТО−1СК * NTO-1, чел-ч.                                     (9)

Ежедневное техническое обслуживание ЕО:

- скорректированная трудоёмкость одного ЕО:

tЕОСК=tЕОН∗КРЕЗТО, чел-ч.                                        (10)

– норматив трудоемкости одного ЕО, чел-ч.

- годовая трудоёмкость ЕО:

ТЕО =tЕОСК * NЕО, чел-ч.                                    (11)

Сезонное техническое обслуживание СО:

- трудоёмкость одного СО:

tco =НСО100∗tТО−2СК, чел-ч.                                     (12)

- норматив трудоемкости СО, %.

- годовая трудоёмкость СО:

ТСО =tCO * NCO, чел-ч.                                    (13)

Текущий ремонт ТР:

- скорректированная удельная трудоёмкость ТР на 1000 км. пробега:

tТРСК=tТРН∗КРЕЗТР, чел-ч.                                    (14)

– норматив трудоемкости ТР на 1000 км пробега, чел-ч.;

– результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТР.

- годовая трудоёмкость ТР:

ТТР=tТРСК∗LОБЩ1000, чел-ч.                                  (15)

Суммарная трудоёмкость технического обслуживания и текущих ремонтов подвижного состава:

∑ ТТО, ТР = ТТО-2 + ТТО-1 + ТЕО + ТСО + ТТР, чел-ч.                    (16)

Таблица 1

Производственная программа по ТО и ТР.

| Вид технического воздействия | Количество воздействий, ед. | Скорректированная трудоёмкость, чел-ч. | Годовая трудоёмкость, чел-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕО |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |
| СО |  |  |  |
| ТР | ----------- |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

2. Методика расчёта штатной численности ремонтных рабочих

Общая численность ремонтных рабочих:

NРР = ТТО,ТРФРВ∗η, чел.                                              (17)

ФРВ – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, ч; принять  1750 ч для умеренно-теплого и умеренного климатических районов; 1640 – для холодного и умеренно-холодного климатических районов;

 - коэффициент, учитывающий рост производительности труда ремонтных рабочих, принять от 1,05.

Численность ремонтных рабочих по видам воздействий:

NPP=TФРВ∗η, чел.                                             (18)

- ежедневное техническое обслуживание:

- первое техническое обслуживание ТО-1:

- второе техническое обслуживание ТО-2:

- текущий ремонт:

Расчет численности ремонтных рабочих нужно выполнить с точностью до целого числа. Суммарное количество ремонтных рабочих по видам воздействий должно быть равно общей численности ремонтных рабочих.

Результаты расчетов занести в таблицу 2.

Таблица 2

| Вид технического воздействия | Численность ремонтных рабочих, чел. |
| --- | --- |
| Ежедневное техническое обслуживание |  |
| Первое техническое обслуживание |  |
| Второе техническое обслуживание |  |
| Текущий ремонт |  |

3. методика Расчёта затрат предприятия на выполнение производственной программы по ТО и ТР подвижного состава

4.1. Расчёт заработной платы ремонтных рабочих.

Расчёт часовых тарифных ставок ремонтных рабочих 1 разряда:

- часовая тарифная ставка рабочих-повременщиков 1 разряда:

СЧ.ПОВΙ=СМЕСΙФРВМЕС, руб.                                         (19)

СМЕСΙ - минимальная месячная тарифная ставка рабочих 1 разряда – 1100 руб.

ФРВмес – среднемесячный фонд рабочего времени, ч.

- часовая тарифная ставка рабочих-сдельщиков 1 разряда:

СЧ.СДΙ=1,08∗СЧ.ПОВΙ, руб.                                      (20)

Расчёт средних часовых тарифных ставок по видам технических воздействий.

Рассчитаем средний тарифный коэффициент по видам воздействия:

Ктарср=Ктарм+(Ктарб−Ктарм)∗(Рс−Рм)                   (21)

Кмтар – тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд;

Кбтар - тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд;

Рс- средний тарифный разряд;

Рм - меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд.

Для ТО-2:

Ктарср =

Для ТО-1:

Ктарср =

Для ЕО:

Ктарср =

Для ТР:

Ктарср =

Средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, занятых ЕО:

СЧ.ЕОСР=СЧ.ПОВΙ∗Ктарср, руб.                                  (22)

Ктарср - средний тарифный коэффициент, соответствующий среднему разряду ремонтных рабочих, занятых на ЕО.

Средняя  часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, занятых ТО-1, ТО-2, ТР:

СЧ.ТО−1(ТО−2,ТР)СР=СЧ.СДΙ∗Ктарср, руб.                            (23)

Ктарср - средний тарифный коэффициент, соответствующий среднему разряду ремонтных рабочих, занятых на конкретном техническом воздействии: ТО-1, ТО-2 или ТР.

Таблица 3

Средние часовые тарифные ставки по видам воздействий

| Вид воздействий | Средний разряд | Средний тарифный коэффициент | Средняя часовая тарифная ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение | Величина, руб. |
| ТО-2 |  |  | СЧ.ТО−2СР |  |
| ТО-1 |  |  | СЧ.ТО−1СР |  |
| ЕО |  |  | СЧ.ЕОСР |  |
| ТР |  |  | СЧ.ТРСР |  |

Расчёт сдельной (повременной) заработной платы ремонтных рабочих:

Сдельная расценка за одно ТО-2:

RСДТО−2=СЧ.ТО−2СР∗tТО−2СК, руб.                               (24)

Сдельная зарплата ремонтных рабочих, занятых на ТО-2:

ЗПСДТО−2=RСДТО−2∗NTO−2η, руб.                           (25)

Сдельная расценка за одно СО:

RСДСО=СЧ.ТО−2СР∗tСО, руб.                              (26)

Сдельная зарплата ремонтных рабочих за выполнение СО:

ЗПСДСО=RСДСО∗NСОη, руб.                             (27)

Сдельная зарплата ремонтных рабочих, занятых на ТО-2 и СО:

ЗПСДТО−2,СО=ЗПСДТО−2+ЗПСДСО, руб.                    (28)

Сдельная расценка за одно ТО-1:

RСДТО−1=СЧ.ТО−1СР∗tТО−1СК, руб.                           (29)

Сдельная зарплата ремонтных рабочих, занятых на ТО-1:

ЗПСДТО−1=RСДТО−1∗NTO−1η, руб.                         (30)

Повременная зарплата ремонтных рабочих, занятых на ЕО:

ЗППОВЕО=СЧ.ЕОСР∗ТЕОη, руб.                         (31)

Сдельная расценка на 1000 км пробега автомобилей для оплаты труда ремонтных рабочих, занятых на ТР:

RСДТР=СЧ.ТРСР∗tТРСК, руб.                              (32)

Сдельная косвенная зарплата ремонтных рабочих, занятых на ТР:

ЗПСДТР=RСДТР∗LОБЩη∗1000, руб.                             (33)

Расчёт надбавок и доплат.

На предприятии могут устанавливаться различные виды стимулирующих и компенсационных выплат. Все виды надбавок и доплат стимулирующего характера предприятие определяет самостоятельно в пределах средств на оплату труда. Компенсационные доплаты (за работу в ночное время, праздничные дни, в неблагоприятных условиях труда и т. д.) выплачиваются в размерах не ниже ранее установленных законодательными актами, решениями правительства и других органов по их поручению.

Доплаты за неблагоприятные условия труда.

Доплаты за неблагоприятные условия труда сохраняются в размерах не ниже ранее установленных: до 12% на работах с тяжёлыми и вредными условиями труда и до 24% - с особо тяжёлыми и особо вредными условиями труда. Конкретные размеры доплат определяются по результатам аттестации рабочих мест с учётом фактической занятости на них работников. При наличии у предприятия средств указанные размеры доплат могут увеличиваться, а при улучшении условий труда и устранении вредных факторов производственной среды они уменьшаются или отменяются полностью.

Расчёт доплат выполним по формуле:

ДНЕБЛ.УС.Т.=СЧСР∗ФРВМЕС∗ПНЕБЛ.УС.Т.∗ΝРРНЕБЛ∗12100, руб.         (34)

- средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, занятого на ТО-2 () или ТР (), руб;

- процент доплаты за неблагоприятные условия труда, принять 10 %;

- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда, чел; определить расчетом, приняв, что число таких рабочих составляет 10 % от численности рабочих, занятых на ТО-2 (или ТР), результат округлить до целого числа;

12 – количество месяцев в году.

Доплата за работу в ночное время

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Расчет доплаты производится для рабочих, выполняющих ТО, ТР, ЕО в III смену. Сменность работы производственных подразделений нужно установить самостоятельно на основе рекомендаций табл. и отразить в пояснительной записке.

Таблица

Рекомендуемый режим работы производственных подразделений

| Вид технического воздействия | Число дней работы в году | Сменность работы | Количество часов, отработанных в ночное время | Количество ремонтных рабочих, работающих в ночные часы в % от штатной численности | Количество ремонтных рабочих, работающих в вечерние часы в % от штатной численности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕО | 365** | I, II, III | 5 | 28,5 | 28,5 |
|  | 302 | I, II, III | 5 | 28,5 | 28,5 |
|  | 250 | II, III | 4 | 42,5 | 42,5 |
| ТО-1 | 302 | II, III | 5 | 42,5 | 42,5 |
|  | 250 | II | - | - | 42,5 |
| ТО-2 | 302 | I | - | - | - |
|  | 250 | I | - | - | - |
| ТР | 302 | I, II, III | 5 | 18 | 42,5 |
|  | 250 | I, II | - | - | 42,5 |

** Принимается для автобусов и легковых автомобилей-такси.

На основании данной таблицы составим таблицу 4.

Таблица 4

| Вид технического воздействия | Число дней работы в году (Др) | Сменность работы |
| --- | --- | --- |
| ЕО |  |  |
| ТО-1 |  |  |
| TO-2 |  |  |
| TP |  |  |

Доплата за работу в ночное время выполняется по формуле:

- размер доплаты за работу в ночное время за час работы, %;

- количество часов, отработанных одним рабочим в ночное время за день, ч.;

- число дней работы в году;

- количество ремонтных рабочих, работающих в ночное время, чел.;

- средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, занятого на соответствующем виде технических воздействий (ЕО, ТО, ТР) с учетом неблагоприятных условий труда, руб.

Для ЕО, ТО-1 СЧСР =  СЧСР , для ТР рассчитывается по формуле:

СЧ,ТРСР=СЧ.ТРСР∗1+ДНЕБЛ.УС.ТТРЗПСДТР, руб.                                      (36)

Доплата за работу в вечернее время (с 18 до 22 ч.)

ДВ.ВР.=0,2∗СЧСР∗ТВ.ВР.∗ДР∗ΝРРВ.ВР., руб.                               (37)

0,2 – размер доплаты за работу в вечерние часы;

- средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, занятого на соответствующем виде технических воздействий (ЕО, ТО, ТР) с учетом неблагоприятных условий труда, руб.

Для ЕО, ТО-1 СЧСР =  СЧСР , для ТР рассчитывается по формуле:

СЧ,ТРСР=СЧ.ТРСР∗1+ДНЕБЛ.УС.ТТРЗПСДТР, руб.                                      (36)

Доплата за руководство бригадой бригадиром, не освобождённым от основной работы.

Так как количество рабочих ЕО и ТО-1 составляет 2 и 5 человек соответственно, то организация бригады не целесообразна  и обязанности бригадира возлагаются на звеньевого.

ДЗВ=0,5∗0,2∗СМЕСΙ∗ΝЗВ∗12 , руб.                                      (38)

20 – процент доплаты за руководство бригадой численностью до 10 чел.;

- количество звеньевых, чел.

Доплата за руководство бригадой:

- доплата за руководство бригадой за месяц, руб.

- процент доплаты за руководство бригадой. В расчетах принять: при численности бригады до 10 чел. – 20 %, при численности свыше 10 чел. – 25 %.

- количество бригадиров (соответствует количеству бригад).

Премии за выполнение, перевыполнение количественных и качественных показателей.

Расчёт премий выполняем для каждого вида воздействия по формуле:

Пр=60∗ЗПСД(ПОВ)100 , руб.                                           (40)

Фонд заработной платы ремонтных рабочих за отработанное время рассчитаем по формуле:

ФЗПотв = ЗПсд(пов) + Днебл.ус.т. + Дн.вр. + Дв.вр. + Дбр(зв) + Пр , руб.          (41)

Если в исходных данных на курсовую работу предусмотрена эксплуатация автомобилей в холодном или умеренно-холодном климатическом районе, то фонд заработной платы за отработанное время должен быть увеличен на районный коэффициент Кр; величину коэффициента принять:

- для холодного климатического района – 1,4;

- для умеренно-холодного климатического района – 1,15.

Тогда:

ФЗПотв = (ЗПсд(пов) + Днебл.ус.т. + Дн.вр. + Дв.вр. + Дбр(зв) + Пр) * Кр , руб.

Расчеты выполнить по видам воздействий, итоги расчетов суммировать:

Результаты расчетов внести в таблицу 5.

Таблица 5

| Вид воздействия | Сдельная (повремённая) зарплата, руб. | Доплаты |  |  |  | Премии, руб. | Фонд зарплаты за отработанное время, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За неблагоприятные условия труда, руб. | За ночное время, руб. | За вечернее время, руб. | За руководство бригадой (звеном), руб. |  |  |
| ЕО |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: если какой-либо вид доплат отсутствует, в соответствующей графе ставится прочерк.

Заработная плата за неотработанное время.

ФЗПНЕОТ.В=10%*ФЗПОТВ100 , руб.                              (42)

∑ФЗПНЕОТ.В = ФЗПНЕОТ.ВЕО + ФЗПНЕОТ.ВТО−1 + ФЗПНЕОТ.ВТО−2 + ФЗПНЕОТ.ВТР, руб.

Фонд заработной платы ремонтных рабочих по видам воздействий.

ФЗП = ФЗПотв + ФЗПнеот.в , руб.                                    (43)

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего.

ЗПСР=ФЗПΝРР∗12 , руб.                                         (44)

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих по всем видам воздействия.

∑ ФЗП = ∑ФЗПот.в + ∑ФЗПнеот.в , руб.                         (45)

Отчисления на социальное страхование и обеспечение.

ОСС=ФЗП∗ПСС100 , руб.                                 (46)

- процент отчислений на социальное страхование и обеспечение.

| Вид воздействия | Фонд заработной платы за отработанное время |  | Фонд заработной платы за неотработанное время |  | Фонд заработной платы по воздействию (гр.3+гр.5) |  | Численность ремонтных рабочих, чел. | Среднемесячная зарплата одного рабочего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Величина, руб. | Обозначение | Величина, руб | Обозначение | Величина, руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЕО | ФЗПОТВЕО |  | ФЗПНЕОТ.ВЕО |  | ФЗПЕО |  |  |  |
| ТО-1 | ФЗПОТВТО−1 |  | ФЗПНЕОТ.ВТО−1 |  | ФЗПТО-1 |  |  |  |
| ТО-2 | ФЗПОТВТО−2 |  | ФЗПНЕОТ.ВТО−2 |  | ФЗПТО-2 |  |  |  |
| ТР | ФЗПОТВТР |  | ФЗПНЕОТ.ВТР |  | ФЗПТР |  |  |  |

Затраты на материалы для ТО и ТР.

М=НМ∗КПОВ.М∗Ν , руб.                                    (47)

- норма затрат на материалы на одно техническое обслуживание , руб;

Кпов.м – поправочный коэффициент к норме на материалы, учитывающий рост цен.

Затраты на материалы на второе техническое обслуживание:

МТО−2=НТО−2М∗КПОВ.М∗ΝТО−2 , руб.

Затраты на материалы на первое техническое обслуживание:

Затраты на материалы на ежедневное техническое обслуживание:

Затраты на материалы на текущий ремонт:

МТР=НТРМ∗КПОВ.М∗LОБЩ1000 , руб.                                  (48)

– норма затрат на материалы на текущий ремонт но 1000 км пробега, руб.

Затраты на материалы на выполнение производственной программы:

∑МТО,ТР = МТО-2 + МТО-1 + МЕО + МТР , руб.    (49)

Затраты на запасные части для ТР.

ЗЧТР=НЗЧ∗КПОВ.ЗЧ∗LОБЩ1000 , руб.                                 (50)

Нзч – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега скорректированная.

- поправочный коэффициент к норме на запчасти, учитывающий рост цен.

Расчёт амортизационных отчислений по основным производственным фондам, обслуживающим процесс ТО и ТР.

Стоимость основных производственных фондов для начисления амортизации укрупнено определяется в процентном отношении от стоимости подвижного состава.

Стоимость подвижного состава:

Спс = Цавт * Кдост * Асс ,руб.                                      (51)

- цена автомобиля (автобуса), руб. (принять по методическому письму по марке транспортного средства);

- коэффициент, учитывающий расходы по доставке автомобиля в АТП, принять 1,05;

- среднесписочное количество автомобилей, ед. (исходные данные).

Стоимость основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО и ТР:

СОПФТО,ТР=25∗СПС100 , руб.                                       (52)

25 – доля стоимости производственных фондов от стоимости подвижного состава, %.

Амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО и ТР:

АмОПФТО,ТР=НАМ∗СОПФТО,ТР100 , руб.                                   (53)

НАМ – средняя норма амортизации основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО и ТР (10%).

Затраты на выполнение производственной программы по ТО и ТР подвижного состава.

ЗТО,ТР = ∑ФЗП + ∑ОСС + ∑МТО,ТР +ЗЧТР +АмОПФТО,ТР  , руб.                (54)

4. Калькуляция полной себестоимости

Полная себестоимость является основой для установления цены услуг, оказываемых сторонним организациям. Она выше прямых затрат предприятия на выполнение ТО и ТР собственного транспорта, т.к. дополнительно включает затраты на содержание предприятия, управление и прочие расходы, которые относятся к общехозяйственным и учитываются в составе полной себестоимости.

Расчет необходимо производить либо по методике 4.1., либо по методике 4.2.

4.1. Калькуляция полной себестоимости первого технического обслуживания.

Фонд заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО-1:

= _________ руб.

Отчисления на социальное страхование и обеспечение от фонда заработной платы рабочих, занятых на ТО-1:

ОССТО−1=ПСС∗ФЗПТО−1100 , руб.                                    (55)

Затраты на материалы на первое техническое обслуживание:

Мто-1 = ____________ руб.

Амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО-1:

АмОПФТО−1=АмОПФТО,ТР∗10100 , руб.                                     (56)

10 – доля амортизации основных фондов, обслуживающих процесс ТО-1, %; при выполнении расчетов по ТО-2 долю амортизации принять 20%.

Общехозяйственные расходы (затраты):

ЗОБ.ХТО−1=25∗ФЗПТО−1+ОССТО−1+МТО−1+АмОПФТО−1100 , руб.            (57)

Сумма затрат на ТО-1:

ЗТО−1=ФЗПТО−1+ОССТО−1+МТО−1+АмОПФТО−1+ЗОБ.ХТО−1 , руб.        (58)

Себестоимость одного обслуживания:

SТО−1=ЗТО−1ΝТО−1 , руб.                                          (59)

4.2. Калькуляция полной себестоимости текущего ремонта.

В этом подразделе нужно рассчитать себестоимость одного человеко-часа по ТР.

= _________ руб.

Отчисления на социальное страхование и обеспечение от фонда заработной платы рабочих, занятых на ТР:

Затраты на материалы на текущий ремонт:

= ____________ руб.

Затраты на запасные части на текущий ремонт:

= ___________ руб.

Амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТР:

- доля амортизации основных фондов, обслуживающих процесс ТР, %

Общехозяйственные расходы (затраты):

Сумма затрат на выполнение ТР:

5. Расчёт финансовых показателей от выполнения ТО сторонним организациям

Расчёт цены:

- одного обслуживания:

ЦТО−1=SТО−1+Рент∗SТО−1100 , руб.                              (60)

Рент – уровень рентабельности, учитывающий размер прибыли, принять 40%.

- одного человеко-часа для ТР:

Рент – уровень рентабельности, учитывающий размер прибыли, принять 40%.

Объём услуг, выполняемых сторонним организациям:

- количество ТО-1 (считать до целого числа):

ΝТО−1СТОР=ПСТОР∗ΝТО−1100 , ед.                                 (61)

Пстор – доля ТО-1, выполняемых сторонним организациям, % (исходные данные).

- трудоемкость ТР-1 (считать до целого числа):

- доля ТО-1, выполняемых сторонним организациям (исходные данные).

Доход от выполнения ТО-1 сторонним организациям:

- от выполнения ТО:

ДТО−1СТОР=ЦТО−1∗ΝТО−1СТОР , руб.                             (62)

- от выполнения ТР:

Затраты на выполнение ТО-1сторонним организациям:

- на выполнение ТО:

ЗТО−1СТОР=SТО−1∗ΝТО−1СТОР , руб.                                (63)

- на выполнение ТР:

Прибыль от выполнения ТО-1 сторонним организациям:

- от выполнения ТО:

ПСТОР=ДТО−1СТОР−ЗТО−1СТОР , руб.                             (64)

- от выполнения ТР:

Заключение

В заключение этой работы можно ответить следующие на вопросы.

- от величины какого показателя в основном зависит численность ремонтных рабочих?

- какие затраты несет предприятие при выполнении ТО и ТР?

- какие показатели используются при расчете повременной зарплаты?

- какие показатели используются при расчете сдельной зарплаты?

- какие выплаты были включены в фонд заработной платы за отработанное время?

- на основе каких данных рассчитывается среднемесячная зарплата ремонтного рабочего?

- что необходимо знать для расчета затрат на материалы для ТО?

- что необходимо знать для расчета затрат на материалы и запчасти ТР?

- какие дополнительные расходы учтены при калькулировании себестоимости по сравнению с перечнем, включенным в пункт 4.6?

- какой показатель положен в основу расчета цены за одно ТО (один чел-ч. для ТР)? Для чего необходимо знать цену?

2. Предложите мероприятия по повышению конкурентоспособности услуг, оказываемых сторонними организациями.