МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК».

Цель и задачи курсовой работы.

Курсовая работа по курсу «Технология и организация перевозок» выполняется на примере автомобильных перевозок после изучения соответствующих разделов курса и имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении данного курса, приобретение навыков работы с рекомендуемой литературой и самостоятельного решения вопросов организации грузовых перевозок в заданном районе.

Содержание расчетно-пояснительной записки:

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЛИНИИ

1.1.    Характеристика дорожных условий

1.2.    Характеристика грузов. Шахматные таблицы грузопотоков

1.3.    Выбор месторасположения автотранспортного предприятия

1.4.    Выбор подвижного состава

1.5.  Построение маршрутов и привязка их к АТП для массовых крупнопартионных перевозок

1.6.    Расчет показателей работы автомобилей на маршрутах

1.7. Составление маршрутов и расчет технико-эксплуатационных показателей для мелкопартионных перевозок

1.8.    График работы водителей на маршруте

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

2.1.   Выбор способа погрузочно-разгрузочных работ, характеристика механизмов, оборудование постов погрузки (разгрузки)

2.2.  Расчет числа постов погрузки (разгрузки)

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ     ПРОГРАММА     ПО     ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Курсовая работа выполняется на листах белой нелинованной бумаги формата А4.

Работа оформляется строго в соответствии с требованиями к оформлению курсовых и дипломных работ.

Графики могут быть вынесены в Приложение.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Исходные данные принимаются по варианту, соответствующему порядковому номеру студента в списке группы (ведомости).

Варианты исходных данных представлены в Приложении 1. Задание включает: схему дорожной сети, наименование и объемы поставок груза получателем для мелкопартионных перевозок; схему дорожной сети с указанием расстояний и групп дорог, а также перечень и объемы перевозимых грузов для массовых крупнопартионных перевозок.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЛИНИИ

1.1. Характеристика дорожных условий

Схемы дорожной сети вычерчиваются в масштабе. На схеме указываются корреспондирующие пункты, расстояния между пунктами, группы дорог. По каждому участку характеризуется тип дорожных покрытий и расчетные скорости автомобилей. Сведения могут быть представлены в табличной форме.

Таблица 1

Характеристика дорожных условий района перевозок

| Участки автомобиль- дорог | Расстояние, км | Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Расчетные скорости движения автомо- билей, км/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Характеристика грузов. Шахматные таблицы грузопотоков

По справочным материалам устанавливается принадлежность грузов к

тому или иному классу. В зависимости от класса груза выбирается коэффициент использования грузоподъемности и рассчитывается объем перевозок, приведенный к 1-му классу (Q расч):

Q=Qγ

где Qф - заданное количество 1руза, тонн;

 -коэффициент использования грузоподъемности для груза определенного класса.

В среднем принимается:

Для груза I класса  =1,0

Для груза II класса  =0,8

Для груза III класса  =0,6

Для груза IV класса  =0,5

В пункте 1.2. выбирается вид тары, способ погрузки-выгрузки (механизированный или ручной).

Данные сводятся в таблицу.

Таблица 2

Характеристика перевозимых грузов

| Наиме-нование груза | Объем перевозок |  |  | Класс груза | К-т исполь-зования гру-зоподъемно-сти | Виды тары | Способ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фак- тиче- ски |  | Рас- чет- ный |  |  |  | погрузки | выгрузки |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1.3. Выбор месторасположения ATП

Выбор осуществляется только для массовых крупнопартионных перевозок. АТП должно располагаться в одном или двух пунктах с наибольшим грузопотоком, рассчитанным как сумма ввозимых и вывозимых грузов (см. таблицу 3).

Таблица 3

Распределение грузопотоков

| Пункты | Итого по |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ввозу | вывозу |  |
| А |  |  |  |
| В |  |  |  |
| С |  |  |  |
| D |  |  |  |

Выбор месторасположения АТП должен обеспечивать минимальные порожние пробеги автомобилей.

1.4. Выбор подвижного состава

Выбор рационального типа и марки подвижного состава осуществляется с учетом его функционального назначения, рода перевозимых грузов, величины грузопотока, дорожных условий и часовой производительности автомобиля.

Выбор типа и модели подвижного состава производится также с учетом расстояния перевозки (на дальних расстояниях работают большегрузные автомобили), дорожных условий, партионности грузов и прочих условий перевозки. Если суточные объемы перевозок невелики, а грузы разнообразны, то для массовых крупнопартионных перевозок целесообразно выбирать автомобили-тягачи с различными полуприцепами.

Часовая производительность рассчитывается по формуле:

W=q∗γ∗β∗Vl+β∗V∗t

где qH - номинальная грузоподъемность автомобиля, т.;

с - статический коэффициент использования грузоподъемности;

 - коэффициент использования пробега;

Vt - средняя техническая скорость, км/час;

l ег- расстояние ездки с грузом, км;

t n-p - время простоя под погрузкой и разгрузкой за одну ездку, ч.

Сравнение по часовой производительности производится для каждого из предъявленных к перевозке грузов для двух марок автомобилей, отвечающих условиям перевозок и выпускаемых автомобильной промышленностью в настоящее время. При сравнении марок автомобилей коэффициент использования грузоподъемности, коэффициент использования пробега, техническая скорость, принимаются одинаковыми для сравниваемых марок, а расстояние перевозки (длина ездки с грузом), время простоя под погрузкой-разгрузкой — по исходным данным к курсовой работе и нормативам.

Данные сводятся в таблицу.

Таблица 4

Выбор моделей автомобилей

| Наиме- нование груза | Объем перевозки, тонн |  | Рас-стояние перевозки, км | Часовая производительность для сравниваемых моделей, т/ч | Выбор модели автомо- биля | Время простоя под погрузкой- разгрузкой на ездку, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой | суточный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 и т.д. |  |  |  |  |  |  |

1.5. Построение маршрутов и привязка их к АТП для массовых крупнопартийных перевозок

В первую очередь строятся маршруты, обслуживаемые специализированным подвижным составом. На схеме маршрута указывается наименование пунктов отправления и получения грузов, расстояние между ними, группа дорог, направление груженной и порожней ездки, наименование и объем перевозимого груза, место расположения АТП и наличие или отсутствие нулевых пробегов. Затем выделяют группы грузов, перевозимых универсальными автомобилями. Если одной моделью автомобиля могут быть перевезены грузы четырех и боле наименований, то для их маршрутизации используются математические методы. Если грузы не удается сгруппировать по признаку однородности способа перевозки данной моделью автомобиля, то составляются маршруты без применения математических методов, но с учетом возможностей загрузки автомобилей в обратном направлении. На схеме маршрутов указываются те же данные, что и для маршрутов, обслуживаемых специализированным составом.

1.6. Расчет показателей работы автомобилей на маршрутах

Для единицы подвижного состава рассчитываются:

Время одного оборота (tоб), ч;

Количество оборотов на маршруте за день работы (n об);

Количество ездок, входящих в один оборот и общее количество ездок за день

работы (Z);

Время в наряде (Тн ), ч;

Пробег автомобиля с грузом (Lгр), км;

Общий пробег автомобиля (Lобщ), км;

Производительность автомобиля:

Объем перевозки (Q) в тоннах и грузооборот в тонно-километрах (Р);

Коэффициент использования пробега ();

Количество автомобилей (Ах).

1.7. Составление маршрутов и расчет технмко-эконемических показателей для мелкопартионных перевозок

При перевозке грузов мелкими партиями для торговых, промышленных, почтовых и некоторых других организаций, автомобиль, загруженный у одного отправителя должен доставить груз нескольким получателям. В других случаях возникает необходимость завезти определенное количество груза одному потребителю, взяв его у нескольких грузоотправителей, для чего приходится объехать несколько пунктов. Иногда развозят и собирают груз одновременно-

При планировании этих перевозок возникает задача определения таких маршрутов объезда заданных пунктов, которые обеспечивают наименьший пробег автомобилей по этим маршрутам. Число возможных вариантов различных маршрутов при объезде одних и тех же пунктов может быть чрезвычайно велико. Для решения задачи используются математические методы, основанные на комбинаторном анализе. Специфика этих методов состоит в применении двух операций:

1) отбора подмножеств и 2) операции упорядочения в соответствии с точно определенными правилами.

Ниже представлен пример решения задачи перевозок мелкопартийнных грузов по развозочным маршрутам.

Задача

При перевозке грузов мелкими партиями для торговых, медицинских,

аптечных предприятий и организаций, автомобиль, приняв груз у одного грузоотправителя (склад, база снабжения) должен развезти его нескольким получателям, двигаясь от одного к другому и оставляя груз в соответствии с заказом каждого получателя.

Маршрут движения автомобиля должен быть составлен таким образом, чтобы обеспечить наименьший пробег автомобиля. На рис. 1 представлена схема размещения пунктов и расстояния между ними.

Из пункта №1 (база, склад) груз (в сумме 1650 кг) доставляется в остальные 10 пунктов. Вместимость автомобиля выбирается студентом самостоятельно.

Таблица 5

Исходные данные по суточной потребности пунктов

| Пункты | Суточная потребность, кг | Пункты | Суточная потребность, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| №2 | 200 | №7 | 50 |
| №3 | 300 | №8 | 200 |
| №4 | 350 | №9 | 100 |
| №5 | 150 | №10 | 150 |
| №6 | 250 | №11 | 150 |

Решение задачи выполняется последовательно в несколько этапов.

Этап 1.Нахождение кратчайшей связывающей сети.

Кратчайшая связывающая сеть должна быть незамкнутой, с минимальной суммарной длиной всех расстояний между пунктами. На схеме находятся наименьшее расстояние (в нашем примере — это звено 1-2, L1-2=l,5 км). Затем рассматриваются все звенья, связанные с пунктом 1 или 2, и из них выбирается наименьшее и присоединяется к предыдущему (1-2) С пунктом 2 связаны:

звено 2-11 с расстоянием L2-11=3,3 км;

звено 2-6 с расстоянием L2-6=3,5 км;

и звено 2-3 с расстоянием L2-3 =2,9 км.

Звено 2-3 присоединяется к звену 1-2:

С пунктом 3 присоединены звенья:

звено 3-8 с расстоянием L3-8 =5,0 км;

звено 3-7 с расстоянием L3-7= 2,0 км.

К звену 3 присоединяется звено 3-7:

Звенья последовательно выбираются и присоединяются к ранее выбранным до тех пор, пока все пункты не окажутся включенными в кратчайшую связывающую сеть.

Примечание: Нельзя выбирать звено, соединяющее уже включенные в кратчайшую сеть пункты.

Рис.2. Кратчайшая связывающая сеть

Этап 2. Набор пунктов в маршруты

Количество маршрутов будет зависеть от вместимости автомобиля. Если выбрать автомобиль вместимостью 2т, то в рассматриваемом примере будет 1 маршрут, если вместимость автомобиля равна - 1т, или менее, то набираются пункты по двум маршрутам. В каждый маршрут группируются пункты с учетом суточной потребности в товарах, и с учетом вместимости автомобиля.

Если вместимость автомобиля составляет 1000 кг сгруппировать следующим образом:

Включение пунктов в маршруты

| Маршрут №1 |  | Маршрут №2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Завоз (кг) | № пункта | Завоз (кг) |
| 1-база |  | 1-база |  |
| 2 | 200 | 5 | 150 |
| 3 | 300 | 9 | 100 |
| 7 | 50 | 10 | 150 |
| 8 | 200 | 11 | 200 |
| 4 | 250 | 6 | 250 |
| всего | 1000 | Всего | 850 |

Этап 3. определение очередности объезда пунктов маршрута

На этом этапе связываются все пункты маршрута замкнутой линией, который соответствует кратчайшему пути объезда этих пунктов.

Расчеты выполняются по методу сумм. Строится таблица, называемая симметричной матрицей, где по главной диагонали расположены пункты, вошедшие в матрицу. Цифры показывают расстояния между пунктами. Расстояния определяются по схеме дорожной сети..

Дополнительно в матрице рассчитывается итоговая строка - где суммируются расстояния по каждому столбцу.

Таблица 7

Симметричная матрица для маршрута №1

| 1 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 5,2 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2 | 2,9 | 4,9 | 6,7 | 4,5 |
| 2,5 | 2,9 | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,5 |
| 4,5 | 4,9 | 2,0 | 7 | 5,8 | 7,5 |
| 5,2 | 6,7 | 5,0 | 5,8 | 8 | 2,2 |
| 3,0 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 2,2 | 4 |
| 16,7 | 20,5 | 17,9 | 24,6 | 24,9 | 22,7 |

Начальный маршрут строится из трех пунктов, имеющих максимальную сумму по своему столбцу:

пункт 8 — 24,9; пункт 7— 24,6; пункт 4— 22,7.

Маршрут 8-7-4 в него включают пункт со следующей максимальной суммой — это пункт 2 — 20,5. Чтобы определить, между какими пунктами его вставить, надо поочередно включать его между соседней парой пунктов 8-7,7-4.

Для каждой пары пунктов находится величина прироста пробега автомобиля на маршруте при включении в начальный маршрут вновь выбранного пункта.

Величина этого прироста находится по формуле:

ΔL+L−L

где Lki - расстояние между первым и включаемым пунктом;

Lip - - расстояние между включаемым и вторым пунктом

Lkp -расстояние между первым и вторым пунктом кр

В примере это: L8-7 = L8-2+ L2-7 - L8-7

где L = 6,7 + 4,9 - 5,8 = 5,8 км

L7-4= L7-2 + L 2-4 – L7-4= 4,9 + 4,5 - 7,5 = 1,9 км.

Из всех полученных L выбирается наименьше значение. Расчеты продолжаются до тех пор, пока все пункты не найдут свое место в маршруте.

Маршрут 8-7-2-4

Следующий пункт 3 Σ = 17,9 по столбцу

L8-7= L8-3+ L3-7– L8-7;   L8-7= 5 + 2 - 5,8 = 1,2 км

L7-2= L8-3+ L3-2– L7-3;   L7-2 = 2 + 2,9 - 4,9 = 0 км.

Выбираем вариант 7-2, тогда маршрут будет 8-7-3-2-4.

Далее:

L8-7= L8-1+ L1-7– L8-7; L = 5,2 + 4,5 - 5,8 = 3,9 км

L3-7= L7-1+ L1-3– L7-3; L = 4,5 + 2,5 - 2 = 5,0км

L3-2= L3-1+ L1-2– L3-2; L = 2,5 +1,5-2,9= 1,1км

L2-4= L2-1+ L1-4– L2-4 ; L= 1,5 + 3,0 - 4,5 = 0 км => min значение прироста длины маршрута.

Маршрут 8-7-3-2-1- 4.

Но т.к. объезд надо начинать с п.1 (базы), то маршрут можно переписать следующим образом:  1-4-8-7-3-2-1. Полученный порядок объезда пунктов маршрута дает наименьшую или близкую к наименьшей длину маршрута. В данном примере L м = 17,4 км.

По маршруту №2 выполняются аналогичные расчеты. Порядок объезда маршрутов будет маршрут №1 1-4-8-7-3-2-1

№2 1-6-11-10-9-5-1

Схемы маршрутов:

№1    .

№2

Длина маршрута №1 L = 3,0 +2,2 +5,8 +2,0 +2,9+1,5=17,4 км.

№2 L = 5 + 4 + 1,7 +3,0 +3,0 +2,5=19,2 км.

Расчет технико-эксплуатационных показателей работы производительности автомобилей на маршруте.

1. Время оборота

to6 = (Lm / v т) + tnp + Σt доп,                                 (1.4)

где Lm - длина маршрута, км;

Vt - среднетехническая скорость, км/час;

tnp - норма простоя под погрузкой-разгрузкой за ездку, час;

t доп - дополнительно рассчитывается время простоя из расчета 9 мин на каждый заезд (кроме №1-базы)

2. Коэффициент использования грузоподъемности:

статический                     с =q ф /qн                                                                                                           (1.5)

динамический

γ=ΣgфiqнlM−lпорожн.

где qф -факт масса груза, находящаяся в автомобиле, тонн;

q н - грузоподъемность автомобиля, тонн;

qi ф - масса груза, находящаяся в автомобиле, на i-ом звене маршрута;

1i M-  длина i-гo звена маршрута;

1Мпорожн. - длина последнего звена маршрута, км.

3. Коэффициент использования пробега на маршруте

β=lM−lпорожнlM

4. Время в наряде

TH = nоб* tоб,                                       (1.8)

где nоб - число оборотов на маршруте.

5. Суточная выработка автомобиля на маршруте

Qсут = Σqф ; тонн                                            ( 1.9)

Рсут =ΣРФ ; ткм,                                      (1.10)

где Рф - грузооборот, выполненный за   1 оборот.

6.  Годовая выработка автомобиля:

Qгод = Qсут * Д раб,                                      (1.11)

Ргод=Рсут* Д раб,                                         (1.12)

где Д раб  - количество дней работы автомобиля на маршруте в течении года.

Пункт 1.8. График работы водителей на маршруте

График работы водителей разрабатывается на месяц так, чтобы общее рабочее время водителя за месяц незначительно отклонялось от среднемесячного фонда рабочего времени (ФРВ =160 часа). Рассчитывается количество выходов (смен) одного водителя в месяц.

N см = ФРВ / (Тн + 0,3),                         (1.13)

Графики работы водителей разрабатываются для двух любых маршрутов по выбору студента. Число водителей, работающих на маршруте, определяется по формуле:

Nвод = (Ах*Тн*Др+0,3Nвм)/ФРВ,                          (1.14)

где Д р  - количество дней работы в месяц (режим работы АТП на данном маршруте - при пятидневной рабочей неделе – 22 - 23 рабочих дня;

при шестидневной – 25 - 26, при непрерывной рабочей неделе - 30-31);

0,3 - подготовительно-заключительное время за смену, час.

Если общее число водителей на маршруте больше 10, то они разбиваются на бригады и график строится для одной из них;

 т - коэффициент технической готовности, рассчитывается для каждой

модели автомобилей отдельно по формуле (расчет производится в программе ЭВМ, приложение 7).

αT=11+lccdTOиP1000+Дкрαкр'

Где dТОиР , Дкр — дни простоя автомобиля в техническом обслуживании и текущем ремонте и дни простоя в капитальном ремонте соответственно. Принимаются по нормативам (Приложение   )

1сс - среднесуточный пробег автомобилей (км), рассчитывается по формуле:

lссут=Lобщ∗Ах∗ДрАх∗Др

где Аxi - количество автомобилей i-ой марки, работающих на маршрутах;

Дpj - количество рабочих дней (режим работы) j-oro клиента.

Подобные расчеты выполняются по всем моделям подвижного состава.

Расчет средних ТЭП до АТП производится по следующим формулам: средняя грузоподъемность автомобиля

q=gH∗AxAx

где Sq н- общая грузоподъемность автомобилей, просуммированная по всем маршрутам;

ΣAx - количество ходовых автомобилей, просуммированная по всем маршрутам.                                                                                               .-

Далее во всех формулах показатели в числителе и знаменателе суммируются по всем маршрутам.

- коэффициент использования грузоподъемности: принимается равным 1, если расчеты ТЭП на маршрутах велись через объемы перевозок, приведенных к первому классу, и равным,

γ=QфQфγ

если в расчет принимались фактические объемы перевозок по заданию.

2)  коэффициент использования пробега;

β=LгрLобщ

3) время в наряде:

Tнар=АЧрабАДраб

4) техническая скорость:

VT=LобщАЧдв

5. длина ездки с грузом:

lегLгрZобщ

6. время простоя под погрузкой-разгрузкой:

tпр=АЧп−рZобщ

По средним ТЭП рассчитываются провозные возможности АТП:

Qгод=qH∗γC∗β∗VT∗THlег+β∗VT∗tпр∗АС∗ДК∗αв,тонн

Часть показателей работ автомобилей на маршруте и средние показатели по АТП могут быть рассчитаны по стандартной программе в компьютерном классе. Перед расчетами должна быть подготовлена и соответствующим образом оформлена информация.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

В разделе выполняются следующие работы: выбор типа и марки погру-зочно-разгрузочных механизмов производится с учетом рода груза, вида тары или упаковки, суточного объема погрузки (выгрузки) груза.

Для устранения непроизводительных простоев механизмов и автомобилей, количество механизмов (постов погрузки или разгрузки) определяется из равенства Ритма поста Rn(p) и интервала поступления автомобилей под погрузку (разгрузку) Iа, т.е. Rn(p)= Ia.

Тогда количество постов погрузки (разгрузки) определяется по формуле:

Xnp=tnp∗Atоб∗ηН

ηн -коэффициент неравномерности прибытия автомобилей в пункт погрузки (разгрузки), принимается в размере от 1до 2.

Количество постов погрузки (разгрузки), оборудованных одинаковыми механизмами, суммируется в целом для пункта погрузки (разгрузки) и округляется до целого числа.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АТП

В целом по АТП определяются следующие показатели:

а) списочное количество автомобилей

Ac=Axαв

где ΣAX- сумма ходовых (эксплуатационных) автомобилей одной модели по маршрутам;

в - коэффициент выпуска автомобилей на линию.

αв=αТ∗ДрДк

где Др -количество рабочих дней в году, взятых в соответствии с режимом работы клиентуры (365, 305,255-256); Дк - дни календарные (365).

По каждому маршруту за весь период работы автомобиля на маршруте рассчитываются следующие показатели:

1 .Суммарная грузоподъемность автомобилей

qобщ = qн *Ах                                             (3.3)

2. Автомобиле-часы работы

АЧраб= Ти* Ах * Драб                                                                  (3.4)

где Драб. - количество дней работы в периоде.

3.Автомобиле-часы в движении

АЧрдвиж= tдвиж.об* nоб * Ах * Драб

где nоб -число оборотов за день.

4. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой

АЧпр= tnp * Z* Ах * Драб                                 (3.6)

где Z -число ездок с грузом за день.

5. Автомобиле-дни работы

АДр = Ах *Драб,                                                        (3.7)

6. Груженый пробег автомобилей

Lгр = Iгр.день * Ах *Драб                                                                                      (3.8)

7. Общий пробег автомобилей

Lобщ = Iобщ * nоб *Ах *Драб                                                                               (3.9)

8.0бщее число ездок автомобилей за период

Zобщ = Zдень *Ах *Драб                                                                               (3.10)