Уважаемые студенты! Контрольная  работа для заочников  по дисциплине « Эксплуатационные материалы» состоит из двух частей:   теоретической (реферат) и практической (тест). Тема реферата выбирается по шифру( последняя цифра в зачетке).  Ответы на тестовые задания вписываются в соответствующий бланк,  и именно бланк ответов вкладывается в контрольную работу.

Темы рефератов

1.Химический состав нефти. Методы переработки нефти.

2. Бензины. Эксплуатационные свойства и марки бензинов.

3. Дизельные топлива. Эксплуатационные  свойства и марки дизельного топлива.

4. Моторные масла. Смазочные и вязкостно-температурные свойства масел. Маркировка масел.

5. Трансмиссионные масла. Основные свойства . Маркировка масел.

6. Альтернативные виды топлива.

7. Автомобильные специальные  жидкости.

8. Резиновые материалы .

9. Автомобильные пластичные смазки.

10. Лакокрасочные  материалы.

11. Защитные материалы для автомобилей.

12. Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании  автомобильных  эксплуатационных материалов.

Прочитайте вопрос и выберете один вариант ответа, который считаете верным, впишите ответ в таблицу ответов.

Исправления ответов в таблице не допускаются.

1. Какое требование не относится к качеству автомобильных бензинов

1. бесперебойно поступать в систему питания двигателя

2. обеспечивать образование топливовоздушной смеси требуемого состава

3. обеспечивать смазку деталей цилиндропоршневой группы

4. обеспечивать нормальное и полное сгорание образуемой топливовоздушной смеси в двигателе

2. Показателем качества автомобильного бензина не является

1. детонационная стойкость

2. давление насыщенных паров

3. вязкость

3. химическая стабильность

3. Какой температурой фракционной перегонки не характеризуется автомобильный бензин

1. температурой перегонки 10%

2. температурой перегонки 50%

3. температурой перегонки 70%

4. температурой перегонки 90%

4. По температуре фракционной перегонки 10% бензина судят о наличии в нем

1. пусковых фракций

2. средних фракций

3. тяжелых фракций

4. неиспаряемых фракций

5. От температуры перегонки 90% бензина зависит

1. легкость пуска двигателя

2. интенсивность прогрева

3. приемистость двигателя

4. полнота сгорания рабочей смеси

6. Давление насыщенных паров летних марок бензинов

1. 54,2 кПа

2. 66,7 кПа

3. 75,3 кПа

4. 98,1 кПа

7. Октановое число, какой марки бензина определено моторным методом

1. АИ -95

2. А-80

3. АИ-76

4. АИ-93

8. Какой способ повышения октанового числа бензина не существует

1. введение присадок – антидетонаторов

2. воздействие на химический состав

3. регенерация тяжелых фракций

4. добавление высокооктановых компонентов

9. При какой температуре происходит замерзание автомобильных бензинов

1. - 40°С

2. - 60°С

3. - 70°С

4. - 80°С

10. Склонность топлив к окислению и смолообразованию при их длительном хранении характеризуется

1. коксовым числом

2. индукционным периодом

3. сульфатной зольностью

4. сернистым числом

11. Какие показатели дизельного топлива зависят от вязкости

1. прокачиваемость по системе

2. распыляемость в цилиндрах

3. варианты 1 и 2

4. данные показатели не зависят от вязкости

12. Вязкость дизельного топлива при повышении температуры

1. повышается

2. понижается

3. не изменяется

13. Начало процесса кристаллизации углеводородов в дизельных топливах характеризуется

1. температурой застывания

2. температурой помутнения

3. температурой дисперсии

14. Какие температуры выкипания получают при фракционной разгонки дизельного топлива

1. температуры 40% и 80% перегонки

2. температуры 50% и 96% перегонки

3. температуры 60% и 100% перегонки

15. К чему приведет применение дизельного топлива с утяжеленным фракционным составом

1. несвоевременному воспламенению и плохому сгоранию рабочей смеси

2. повышенному износу цилиндропоршневой группы

3. увеличению количеству отложений

4. всем перечисленным

16. Температура, до которой необходимо нагреть дизельное топливо в смеси с кислородом воздуха, чтобы начался процесс горения

1. температурой горения

2. температурой самовоспламенения

3. температурой вспышки

17. Интервал оптимального цетанового числа дизельных топлив

1. 30-40

2. 40-50

3. 50-60

4. 60-70

18. Динамика накопления нагара в цилиндрах двигателя зависит

1. содержанием в топливе серы

2. содержанием фактических смол

3. склонности к лакообразованию

4. от всех перечисленных показателей

19. Способность топлива образовывать углистый остаток при разложении без доступа воздуха и температуре 800…900 °С

1. зольность-сульфатная

2. коксовое число

3. лакообразование

20. Какой марки дизельного топлива не существует

1. ДТА

2. ДТЗ

3. ДТБ

4. ДТЛ

21. Какой вид автомобильного моторного масла существует

1. минеральное

2. синтетическое

3. частично синтетическое

4. все варианты

22. Моторное масло должно обеспечивать

1. уплотнение зазоров между деталями

2. отвод тепла от нагретых деталей

3. защиту металлических поверхностей от коррозии

4. все перечисленные варианты

23. При каких температурах определяется вязкость моторных масел в стандартах

1. 0°С и 100°С

2. -10°С и 100°С

3. -20°С и 150°С

24. Какой зоны работы масла в двигателе не существует

1. низкотемпературная

2. среднетемпературная

3. высокотемпературная

4. сверх высоких температур

25. Склонность масла к окислению при высокой температуре и образованию отложений оценивается

1. индукционным периодом

2.термоокислительной стабильностью

3. сульфатной зольностью

26. Моторное масло группы «Д» предназначено

1. для теплонапряженных дизелей

2. для среднефорсированных карбюраторных двигателей

3. для инжекторных двигателей

4. для высокофорсированных дизелей

27. Что обозначает буква «з» в маркировке моторного масла

1. зимнее

2. загущенное

3. застывающее

28. Два основных компонента для сжиженных автомобильных газов

1. пропан-метан

2. пропан-бутан

3. метан-бутан

29. Основной элемент сжатого природного газа для автомобилей

1. пропан

2. метан

3. бутан

4. водород

Таблица ответов на вопросы теста по дисциплине

«Автомобильные эксплуатационные материалы»

Студент _____________________________ группа _________________

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |