Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»                          В Г.УСТЬ-ИЛИМСКЕ

(филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)

ПМ. 01 РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

МДК 01.02  МЕБЕЛЬНОЕ И СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Методические указания и задания

к выполнению курсового проекта

для студентов очной и заочной форм обучения,     специальности 35.02.03 «Технология деревообработки»

Усть-Илимск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи курсового проекта	3

2. Требования к уровню освоения	3

3. Задания на курсовое проектирование	6

4. Методические указания к выполнению	7

4.1. Общие положения	7

4.2. Оформление курсового проекта	7

4.3. Защита курсового проекта	8

Приложение 1. Образец оформления титульного листа курсового проекта	9

Примерные (упрощенные) образцы выполнения курсового проекта	10

1 вариант: Технологический процесс изготовления и сборки кухонного стула	8

2 вариант: Технология изготовления и сборки столика Журнального (1)	18

3 вариант: Технология изготовления и сборки шкафа-купе	25

4 вариант: Технология изготовления и сборки универсальной вешалки	29

5 вариант: Технология изготовления и сборки журнального стола (2)	36

Список использованных источников	43

1. Цель и задачи курсового проекта

Целью проведения курсового проекта является формирование у студентов системного мышления, практической базы системного исследования при разработке технологических процессов изготовления изделий и принятии решений в области профессиональной деятельности, закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений.

2. Требования к уровню освоения

В результате выполнения курсового проекта студенты должны

иметь практический опыт:

- разработки документации, использования информационных профессиональных систем;

- разработки технологического процесса деревообрабатывающего производства;

- реализация технологического процесса;

- эксплуатации технологического оборудования;

- осуществления контроля ведения технологического процесса;

- проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой мероприятий по их предупреждению;

уметь:

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при разработке технологических процессов лесопильного, мебельного, фанерного, плитного, столярно-строительного и прочих деревообрабатывающих производств;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

- использовать пакеты прикладных программ при разработке: технологических процессов, технологической подготовки производства, конструкции изделия;

- проектировать технологические процессы с использованием баз данных;

- проектировать цеха деревообрабатывающих производств;

- оформлять технологическую документацию;

- читать чертежи;

- разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление продукции по заказам потребителей;

- определять виды и способы получения заготовок;

- разрабатывать технологические операции;

- читать схемы гидро- и пневмопривода механизмов и машин деревообрабатывающих производств;

- рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода;

- подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу;

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления, режущий, измерительный инструмент;

- разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали;

- формулировать требования к средствам автоматизации исходя из конкретных условий;

- моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств, применяемых на производствах отрасли;

- оценивать достоверность информации об управляемом объекте;

- поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации;

- выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических режимов работы оборудования;

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям технологического процесса;

- рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи;

- рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования, определять его загрузку;

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

- рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего времени;

- создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в среде профессиональной деятельности;

знать:

- правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической документации;

- назначение и виды технологических документов;

- состав, функции и возможности использования информационных технологий в деревообработке;

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

- требования ЕСКД и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению технической и технологической документации;

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

- типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции;

- элементы технологической операции;

- назначения и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции;

- характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств;

- физико-механические свойства сырья и материалов;

- правила обработки конструкции детали на технологичность;

- способы гидротермической обработки и консервирования древесины;

- виды режущих инструментов;

- основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики;

- элементы, принцип работы гидро- и пневмопривода;

- основные способы теплообмена, принцип работы пневмо- и гидропривода технологического оборудования;

- назначение станочных приспособлений;

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений режущего инструмента;

- устройство, принцип действия, характеристики и область применения элементов автоматики;

- основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли;

- основные принципы автоматического регулирования;

- правила чтения и построения схем автоматического  управления технологическими операциями;

- признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное использование оборудования;

- виды брака и способы его предупреждения;

- показатели качества деталей, продукции;

- методы контроля качества продукции;

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов.

3. Задания на курсовое проектирование

| Номер варианта | Наименование изделия | Корпус |  |  | Вид основания, опоры | Конструктивно-функциональная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал | размер проема, мм |  |  |  |
|  |  |  | ширина | высота |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Шкаф для одежды и белья | ДСтП | 1090 | 1692 | Ножки | Шкаф с двумя отделениями: в бельевом отделении установлено три выдвижных ящика (снизу) и четыре полки; в отделении для платья - штанга и полка для головных уборов Годовая программа – 6000 шт. |
|  |  | ДСтП | 1090 | 1692 | Цокольная коробка |  |
| 2. |  | ДСтП, сосна | 850 | 1692 | Опорная скамейка |  |
|  |  | ДСтП, сосна | 1412 | 1692 | Опорная скамейка |  |
| 3. | Шкаф для белья | ДСтП | 850 | 1356 | Ножки | В нижней части шкафа установлены четыре выдвижных ящика; в верхней части за дверями - два отделения; в каждом отделении установлена полка Годовая программа – 6000 шт. |
| 4. |  | ДСтП, сосна | 850 | 1356 | Опорная скамейка |  |
|  |  | ДСтП | 802 | 1260 | Цокольная коробка |  |
| 5. | Шкаф для книг | ДСтП | 850 | 1500 | Ножки | Верхние двери шкафа рамочной конструкции, остекленные; за дверями - переставные полки. В нижней части два отделения; в каждом отделении - ящики, полка (за дверями) Годовая программа – 3000 шт. |
| 6. |  | ДСтП, сосна | 850 | 1500 | Опорная скамейка |  |
|  |  | ДСтП | 802 | 1500 | Цокольная коробка |  |
| 7. | Шкаф для посуды | ДСтП | 802 | 1500 | Ножки | За остекленными рамочными дверями - стеклянные полки; в нише - зеркало. В нижней части корпуса - два отделения. В правом отделении корпуса под открытой нишей - бар Годовая программа – 9000 шт. |
|  |  | ДСтП, сосна | 802 | 1500 | Опорная скамейка |  |
| 8. |  | ДСтП | 850 | 1692 | Цокольная коробка |  |
| 9. | Тумба | ДСтП | 1220 | 540 | Ножки | Тумба предназначена для установки телевизора. Проем корпуса разделен вертикальными перегородками на три отделения; в каждом отделении - полка и ящики. Под крышкой корпуса - ниша для видеомагнитофона Годовая программа – 6000 шт. |
| 10. |  | ДСтП, сосна | 1292 | 540 | Опорная скамейка |  |

Таблица выбора вариантов курсовой работы:

Номер варианта зависит от последней цифры номера зачетной книжки. Например, если номер заканчивается цифрой 1, то выполняется вариант 1; если цифрой 2 – вариант 2; если 0 – вариант 10. Выполнять другие темы, произвольно изменять задания или же компоновать из нескольких заданий одно, не разрешается.

| Последняя цифра в номере зачетной книжки студента | Номера вариантов контрольных работ |
| --- | --- |
| 1 | Вариант № 1 |
| 2 | Вариант № 2 |
| 3 | Вариант № 3 |
| 4 | Вариант № 4 |
| 5 | Вариант № 5 |
| 6 | Вариант № 6 |
| 7 | Вариант № 7 |
| 8 | Вариант № 8 |
| 9 | Вариант № 9 |
| 0 | Вариант № 10 |

4. Методические указания к выполнению

4.1. Общие положения

Курсовой проект - важный элемент учебного процесса, способствующий подготовке специалистов.

Цель курсового проекта – углубить знания студентов, полученные ими в ходе теоретических и практических занятий, привить им навыки проектирования технологических процессов изготовления изделий из древесины, а также научить подбирать, изучать и обобщать материалы литературных источников.

Курсовой проект позволяет студентам проявить инициативу и в выборе самого широкого круга дополнительной информации по теме, и в изучении профессиональных дисциплин. Подготовка и защита курсового проекта обогащает студентов опытом и знаниями, необходимыми им при выполнении дипломных работ.

Задачами курсового проекта является:

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических знаний;

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой системного исследования при решении рассматриваемых проблемных вопросов;

- выявление степени подготовленности студентов для самостоятельной практической работы по специальности в рыночных условиях.

Методологической основой курсового проекта должны являться инструктивные материалы, специальная литература, а также учетные данные, характеризующие порядок изготовления и сборки деталей.

Выполнение курсового проекта складывается из следующих основных этапов:

- составление плана проекта;

- оформление иллюстративного материала;

- предоставление работы преподавателю;

-доработка и оформление работы с учетом замечаний преподавателя;

- защита курсового проекта.

4.2. Оформление курсового проекта

Проект должен быть написан аккуратно. Информацию следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Рекомендуемый объем    15-20 страниц.

Курсовой проект должен состоять из теоретической и практической части, выполненных на основе фактического материала конкретного изделия из древесины.

4.3. Защита курсового проекта

Защита проекта позволяет выявить знания студентов по избранной теме, их глубину и самостоятельность. Защита проходит в форме публичного выступления студентов группы, длительностью 8-10 минут, может сопровождаться иллюстративным материалом на цифровых носителях, по окончании доклада задаются вопросы по защищаемой теме.

В курсовом проекте предусматривается выполнить следующее:

- сконструировать чертеж общего вида изделия в изометрической проекции и сборочный чертеж со спецификацией на основании данных технического задания (рекомендуемый формат – А2);

- начертить деталировки (формат – А4);

- разработать технологический процесс изготовления изделия корпусной мебели (рекомендуемый формат – А3);

- рассчитать нормы расхода основных и вспомогательных материалов на изготовление изделия и количество образующихся в процессе его производства отходов;

- рассчитать потребное количество оборудования на годовую программу выпуска изделий.

Выполненный курсовой проект должен состоять из пояснительной записки и графической части.

Содержание пояснительной записки:

Титульный лист

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Задание на курсовое проектирование

Проектирование технологических процессов

Характеристики технологических операций

Расчет норм расхода основных и вспомогательных материалов

Расчет количества отходов древесных и облицовочных материалов

Расчет норм расхода клеевых материалов (при наличии клеевых соединений)

Расчет потребного количества оборудования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Графическая часть курсового проекта:

Изометрическое изображение изделия на формате А2

Сборочный чертеж изделия на формате А2

Чертежи сборочных единиц и деталей на формате А4

Схема технологического процесса изготовления изделия на формате А3.

Текст пояснительной записки должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4. При этом он может быть распечатан на принтере или написан рукой черными чернилами (пастой) с соблюдением установленных требований.

Задание на курсовое проектирование приводят на отдельном листе. При этом приводят: номер варианта задания; наименование изделия и его схему; тип корпуса и размеры его проема по ширине и высоте; вид основания, опоры; конструктивно-функциональные характеристики изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец оформления титульного листа курсового проекта

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ

(филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПМ. 01 РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

МДК 01.02  МЕБЕЛЬНОЕ И СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Выполнил(а):

Студент(ка) группы_________

Ф.И.О.____________________

Проверила:

_____________преподаватель

Отметка __________________

Подпись__________________

Усть-Илимск, год

Примерные (упрощенные) образцы выполнения курсового проекта

1 вариант: Технологический процесс изготовления и сборки кухонного стула

| Чертил |  |  | Спинка |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверила |  |  |  |

| Чертил |  |  | Царга |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверила |  |  |  |

| Чертил |  |  | Ножка передняя |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверила |  |  |  |

| Чертил |  |  | Ножка задняя |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверила |  |  |  |

| Технологическая карта на изготовление деталей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание операции | Эскиз | Примечание |
| 1 | Торцевание доски по длине |  | Используем рулетку и угольник торцовочный |
| 2 | Раскрой доски по ширине |  | Используем рулетку и универсальный круглопильный станок Ц-6 |
| 3 | Фугование бруса для склеивания |  | Фуговальный станок СФ-4, штангенциркуль |
| 4 | Склеивания бруса в щит |  | Сушить клей не менее 12 часов, вайма |
| 5 | Фугование главной стороны |  | Фуговальный станок СФ-4, штангенциркуль |
| 6 | Фрезерование по толщине в размер |  | Рейсмусовый станок SUPER MAG 163, штангенциркуль |
| 7 | Выпиливание ножек и царг |  | Ленточнопильный станок ЛС-80 |
| 8 | Фрезерование фигурных кромок на ножках, спинке и царгах |  | Фрезерный станок ФСШ-1К |
| 9 | Зарезание шипов |  | Шипорезный ШО-12 |
| 10 | Выборка пазов |  | Сверлильно-пазовальный СвПА |
| 11 | Шлифование пласти и кромки |  | ШлПС, ручная колодка |

Технологическая карта на сборку

| № | Содержание операции | Эскиз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скрепляем ножки с царгами на шип насухо |  | Плотность посадки; угол между ножкой и царгой 900 |
| 2 | Соединяем задние ножки с царгами насухо |  | Плотность посадки угол между ножкой и царгой 900 |
| 3 | Соединяем передние ножки с задними ножками насухо |  | Плотность посадки проверка устойчивости угол 900 |
| 4 | Прикрепляем спинку к задним ножкам на шип |  | Плотность посадки проверка устойчивости |
| 5 | Сборка на клей |  | Не допускать подтеков клея |

| наименование | порода | кол - во | размер детали в чистоте |  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | толщина | Ц-6 | Ц-6 | СФ-4 | ваимы | СФ-4 | SUPER MAG 163 | ЛС-80 | ФСШ-1К | ШО-12 | СвПА | ШлПС | шкурка |  |  |  |  | шкурка |
|  |  |  |  |  |  | операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поперечный | продольный | фугование бруса | склеивание щита | фугование пласти | фрезерование по толщине в размер | Криволинейное пиление | фрезерование кромок | зарезание шипов | сверление тех.отверстий | Шлифование | шлифование кромок | сборка насухо | контроль | склеивание | тех. Выдержка | шлифование |
| ножка передняя | береза | 2 | 380 | 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| брусок | береза | 2 | 400 | 42 | 30 | . | . | . |  | . | . | . | . |  | . | . | . |  |  |  |  |  |
| ножка задняя | береза | 2 | 740 | 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| брусок | береза | 2 | 760 | 42 | 30 | . | . | . |  | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . |
| царги | береза | 4 | 370 | 80 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| брусок | береза | 4 | 390 | 90 | 30 | . | . | . |  | . | . | . | . | . |  | . | . |  |  |  |  |  |
| крышка сидения | береза | 1 | 400 | 320 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| брусок | береза | 5 | 420 | 47 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | . | . |  |  |  |  |  |
| крышка спинки | береза | 1 | 340 | 300 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| брусок | береза | 3 | 360 | 45 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  | . | . |  |  |  |  |  |

2 вариант: Технология изготовления и сборки столика журнального

| Поз | Наименование |  |  |  | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка |  |  |  | 1 | Ель |  |  |
| 2 | Полка |  |  |  | 1 | Ель |  |  |
| 3 | Ножки |  |  |  | 6 | Ель |  |  |
| 4 | Боковая стенка |  |  |  | 2 | Ель |  |  |
| 5 | Стойка |  |  |  | 4 | Ель |  |  |
| Чертил |  |  | 25.03. | Столик журнальный |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технологическая карта на изготовление деталей

| № | Содержание операций | Операционный эскиз | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торцевание заготовок по длине на крышку и полку 6000×300×30 |  | Круглопильный станок |
| 2 | Распиловка на бруски 820×35×25 520×35×25 |  | Разметочный инструмент, круглопильный станок |
| 3 | Фугование кромок брусков |  | Фуговальный станок |
| 4 | Склеивание щитов в течение 24 часов |  | Струбцины, клей ПВА |
| 5 | Фугование щитов создание базовых сторон |  | Фуговальный станок |
| 6 | Фрезерование по толщине в размер |  | Рейсмусовый станок |
| 7 | Выпиливание фигурного профиля |  | Электро-лобзик |
| 8 | Фрезерование кромок по шаблону. Шлифовка деталей |  | Фрезерный станок, Шкурка |
| 9 | Торцевание заготовки (бруска) по длине для ножек |  | Круглопильный станок |
| 10 | Выточка деталей по радиусу в размер |  | Токарный станок |
| 11 | Торцевание деталей по длине в размер |  | Круглопильный станок |
| 12 | Торцевание заготовки по длине для боковых стенок 350×350×30 |  | Круглопильный станок |
| 13 | Фугование создание базовой стороны |  | Фуговальный станок |
| 14 | Фрезерование по толщине в размер |  | Рейсмусовый станок |
| 15 | Торцевание заготовки по длине для ножек 400×500×35 |  | Круглопильный станок |
| 16 | Фугование создание базовой стороны |  | Фуговальный станок |
| 17 | Фрезерование по толщине в размер |  | Рейсмусовый станок |
| 18 | Фигурное выпиливание детали из заготовки по шаблону |  | Электро-лобзик карандаш |

После изготовления детали тщательно шлифовать

Технология сборки столика журнального

| № | Содержание операции | Операционный эскиз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В стойки с помощью клея вставить ножки |  | Клей ПВА |
| 2 | На ножки с помощью клея вставить стойки |  | Клей ПВА |
| 3 | Прикрепить с помощью уголков полку к крышке |  | Уголки, саморезы |
| 4 | Прикрепить крышку к ножкам |  | Саморезы |

3 вариант: Технология изготовления и сборки шкафа-купе

3

8

7

9

10

1	14	5	11

12

6

2

4

13

Ведомость деталей

| № Детали. | Наименование. | Количество. |
| --- | --- | --- |
|  | Боковые стенки. | 1, 2. |
|  | Крышка шкафа. | 3. |
|  | Дно шкафа. | 4. |
|  | Средняя стенка. | 5. |
|  | Длинные полки. | 6, 7. |
|  | Короткие полки. | 8, 9, 10, 11,12. |
|  | Цоколь. | 13. |
|  | Задняя стенка. | 14. |

Ведомость фурнитуры

| № Детали. | Наименование. | Количество. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Евровинт. | 22. |  |  |
| 2. | Заглушка. | 22. |  |  |
| 3. | Уголок. | 8. |  |  |
| 4. | Шуруп. | 16. |  |  |
| 5. | Полкодержатель. | 8. |  |  |
| 6. | Штангодержатель. | 2. |  |  |
| 7. | Штанга. | 1. |  |  |
| 8. | Направляющие. | 6. |  |  |
| 9. | Шурупы. | 20. |  |  |
| Карта технологическая на сборку шкафа купе |  |  |  |  |

№          Содержание                        Операционный                        Примечание

опер       операций                                   эскиз

| 1 | Кладем две боковые стенки 1,2 на ровную поверхность, крепим между ними дно шкафа 4 на евровинты, а сверху садим крышку 3 на уголки. |  | Фурнитура: евровинты, уголки, шурупы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Устанавливаем среднюю стенку 5. Прикручиваем её к дну евровинтами, а к крышке уголками. Крепим цоколь 13 к боковинам и дну. |  | Фурнитура: евровинты, уголки, шурупы |  |
| 3 | На евровинт прикручиваем полки 6, 7 и 10. С целью увеличения жесткости конструкции. |  | Фурнитура: евровинты |  |
| 4 | Ставим шкаф в вертикальное положение. Крепим полкодержатели, держатели для штанги и направляющие для дверей – купе. |  | Фурнитура: полкодержатели, держатели для штанги, роликовые направляющие и шурупы |  |
| Карта технологическая на сборку шкафа купе |  |  |  |

№          Содержание                        Операционный                     Примечание

опер        операций                                 эскиз

| 5 | Устанавливаем полки 8, 9, 11, 12 на полкодержатели и ставим штангу на место. Крепим заднюю стенку из ДВП на шурупы. |  | Фурнитура: шурупы |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Устанавливаем фурнитуру на двери. Крепим к ним ролики и направляющие. |  | Фурнитура: шурупы, которыми крепим ролики и направляющие |
| 7 | Ставим двери на место. |  |  |
| 8 | Производим последний осмотр изделия и если все в норме, то его можно считать готовым. |  |  |

4 вариант: Технология изготовления и сборки универсальной вешалки

Ведомость деталей

| Количество | Наименование | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плита цоколя | 590×390 522×352 484×314 |
| 2 | Боковые стенки | 1094×250 |
| 1 | Нижняя полка | 250×212 |
| 1 | Средняя полка | 226×212 |
| 1 | Верхняя полка | 118×212 |
| 1 | Задняя стенка | 100×212 |
| 3 | Лицевые панели ящиков | 210×205 |
| 6 | Боковые стенки ящиков | 245×226 |
| 6 | Передние и задние стенки ящиков | 80×168 |
| 3 | Днища ящиков | 235×206 |
| 2 | Днища ящиков | 110×30×20 |
| 1 | Круглый брусок | 20×100 |

Карта раскроя листа ДСП

Карта раскроя облицовочной пленки

| Карта технологическая по сборке универсальной вешалки «слуга» |  |
| --- | --- |

№            Содержание                        Операционный                     Примечание

опер          операций                                  эскиз

| 1 | Три плиты цоколя соединяют друг с другом шурупами, ввернутыми снизу |  | Фурнитура: шурупы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Соединяем две боковины задней стенкой и прикручиваем нижнюю полку |  | Фурнитура: евровинты |
| 3 | Крепим собранную конструкцию к цоколю, соблюдая угол наклона в 10 градусов |  | Фурнитура: евровинты |

| Карта технологическая по сборке универсальной вешалки «слуга» |  |
| --- | --- |

№              Содержание                       Операционный                     Примечание

опер            операций                                 эскиз

| 4 | Прикручиваем верхнюю и среднюю полки |  | Фурнитура: евровиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Крепление фурнитуры к корпусу |  | Фурнитура: декоративные накладки, направляющие для полок, шурупы |
| 6 | Собираем ящики с учетом наклона корпуса |  | Фурнитура: шурупы |

| Карта технологическая по сборке универсальной вешалки «слуга» |  |
| --- | --- |

№               Содержание                     Операционный                       Примечание

опер             операций                             эскиз

| 7 | Ставим ящики на место. Изделие готово к эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Карта технологическая на изготовление деталей универсальной вешалки «слуга» |  |
| --- | --- |

№            Содержание                      Операционный                      Примечание

опер          операций                                эскиз

| 1 | Размечаем лист ДСП с учетом экономии материала. Распиливаем материал с соответствующими припусками на фрезерование и шлифование | Смотреть карту раскроя листа ДСП | Инструмент: разметочные приспособления, ручная дисковая пила |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размечаем облицовочную пленку и разрезаем с припусками. Для того чтобы ее излишки после прессования можно было легко обрезать | Смотреть карту раскроя облицовочной пленки | Инструмент: разметочные приспособления |
| 3 | Наносим клей на отфрезерованные детали. Накладываем пленку. Прессуем детали в гидравлическом прессе |  | Инструмент: гидравлический пресс |
| 4 | Обрезаем ножом излишки пленки |  | Инструмент: нож (резак) |

| Карта технологическая на изготовление деталей универсальной вешалки «слуга» |  |
| --- | --- |

№            Содержание                         Операционный                     Примечание

опер         операций                                   эскиз

| 5 | Шлифовка кромок |  | Инструмент: брусок с наждачной бумагой или шлейф-машинка |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приклеиваем кромку. Фрезеруем детали (кромки) |  | Инструмент: фен или кромкооблицовочный станок |
| 7 | Сверление технологических отверстий по шаблонам или разметке |  | Инструмент: электродрель |

5 вариант: Технология изготовления и сборки журнального стола (2)

800	1

2

3

500	   4

| Поз | Наименование | Кол | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столешница | 1 | Сосна |  |
| 2 | Стойка | 3 | Сосна |  |
| 3 | Подстолешница | 1 | Сосна |  |
| 4 | Ножка | 3 | Сосна |  |

20

500

150

450	45o

20

500

20

400

160о

10

50

Расчет расхода материала

1,25 – коэффициент на припуск или на обработку древесины

Vстолешницы = (0,8×0,5×1,25×0,020) = 0,01 (м3)

Vстойки = (0,45×0,15×1,25×0,20) ×3 = 0,05 (м3)

Vподстолешницы = (0,4×0,4×1,25×0,020) = 0,004 (м3)

Vножки = (0,10×0,10×1,25×0,010) ×3 =0,0004 (м3)

Vщита столешницы = 500/30 = 16 (брусков)

Vщита стойки 150/30 = 5 (брусков)

Vщита подстолешницы 400/30 = 13 (брусков)

| Брусок | ножка | Брусок | Подстолешница | Брусок | Стойка |  | Брусок | Столешница |  |  |  | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сосна |  | сосна |  | сосна |  |  | сосна |  |  |  |  | Порода |  |
| 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | Кол-во деталей |  |
| 100 |  | 400 |  | 450 |  |  | 800 |  |  |  |  | Длина | Размер деталей в чистоте |  |
| 100 |  | 400 |  | 150 |  |  | 500 |  |  |  |  | Ширина |  |  |
| 10 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | Толщина |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Черновой раскрой | Операции | ц-6 | Оборудование |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Фугов. кромок |  | СФ4-1 |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Нанесение клея |  | Кисть |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | склеивание |  | Механические ваймы ( применяют для склеивания щитов, рамок, коробок, а также для сборки деталей и узлов) |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Тех. выдержка |  |  |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Фугов. пласти |  | СФ4-1 |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Фрез. по толщине |  | СР6-8 |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | разметка |  |  |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Выпил. профиля |  | ЛС80-5 |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Проф. Фрезерование |  | Ф-4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  |  | Сверление гнезд |  | СВПА-2 |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  | Зарез. шипов |  | ШО15Г-5 |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Заделка и удален. деф. |  |  |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Шлифов. пласти |  | ШлПС-5 |  |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  |  | Шлифов. кромок |  | Шлиф. шкурка |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  | Сборка насухо |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  | Контроль |  |  |  |  |

Технологическая карта на изготовление деталей

| № | Содержание операции |  | # Операционный эскиз |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торцевание доски по длине на детали в размер |  |  |  | Ц-6 Круглопильный станок Ц6 (циркулярка) |  |
| 2 | Раскрой доски по длине на делянки |  |  |  | Ц-6 |  |
| 3 | Фугование брусков для склеивания |  |  |  | Фуговальный станок |  |
| 4 | Склеивание брусков в щит |  |  |  | Сушим клей не менее 12 часов |  |
| 5 | Фугование базовой стороны. |  |  |  | Фуговальный станок |  |
| 6 |  | Фрезерование по толщине в размер |  |  |  | СР – 12-2 |  |
| 7 |  | Фигурное выпиливание деталей |  |  |  | Ленточная пила |  |
| 8 9 10 |  | Фрезерование кромок Сверление технологических отверстий Шлифование пласти и кромки |  |  |  | FU450R ZS-5032A ШлПС |  |
| 15 |  | Снимаем фаску на фрезерном станке |  |  |  | FP - 25 |  |

Технологическая карта сборки

| Операции | Эскиз | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Присоединение ножек к подстолешнице на саморезы |  | Контроль плотности посадки |
| Присоединение столешницы на стойки с помощью шкантов |  | Контроль плотности посадки |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

- Бухтиярова В.П. Справочник мебельщика. – М.: Лесная промышленность, 2013.-358с.

- Рыкунин С.Н., Тюкина Ю.П., Шалаев В.С. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств: Учебное пособие. - М.: МГУЛ (Московский государственный университет леса), 2014.- 264с.

- Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Академия, 2012.- 300с.

Дополнительные источники:

- Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки: Учебное пособие 3-е издание. – М.: Академия, 2014.- 344с.

- Бобров В.А. Справочник по деревообработке – Ростов на Дону: Феникс, 2013.- 281с.

Интернет-ресурсы:

1.  Методическое пособие по выполнению контрольных работ [Электронный ресурс]. URL: http://bcbk.brstu.ru.

- Методическое пособие по выполнению контрольных работ [Электронный ресурс]. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/kom/ple/xle/snoi/25.htm

- Методическое пособие по выполнению курсовых  работ [Электронный ресурс].  URL: [https://vdocuments.mx/-55b62a50bb61ebd6078b46a8.html?page=48