Содержание лекционных занятий дисциплины

«ЛЕСНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

Тема 1: Состояние атмосферного воздуха.

Атмосфера – одна из важнейших составляющих экосферы среды обитания человека. Она характеризуется постоянным количественным и качественным составом воздуха.

Вредные вещества, попадая на поверхность земли, уничтожают растительный покров, загрязняют почву и водоемы. В настоящее время загрязнение атмосферы, вызванное развитием индустриальных центров, появляется в глобальных масштабах и приводит к возрастанию в атмосфере содержания вредных газов и пыли, в результате чего уменьшается прозрачность атмосферы. Основная масса загрязнений зафиксирована в атмосфере городов и прилегающих к ним территорий.

Тема 2: Воздействие выбросов пыли в атмосферный воздух на здоровье человека.

Производственная пыль – это мельчайшие твердые частицы, выделяющиеся при дроблении, размоле и механической обработке различных материалов, погрузке и выгрузке сыпучих грузов и т.п., а также образующиеся при конденсации некоторых паров.

Пыль, образующаяся на предприятиях, весьма разнообразна по свойствам, химическому и дисперсному составу. Частицы пыли  различных веществ оказывают одинаковое воздействие на организм человека и делятся на две группы:

- Пыли ядовитых (токсичных) веществ, опасных для организма в целом

- Пыли, вредно действующие на органы дыхания, т.е. преимущественно фиброгенного действия

Тема 3: Влияние пылевых выбросов на окружающую среду.

Загрязнение воздушной  среды  наносит огромный материальный ущерб экономике, обусловленный ускоренным разрушением строительных материалов, металлов, резины, тканей, бумаги, красок и т.п. Пыль, выделяющаяся в производственных помещениях, приводит к быстрому износу оборудования. Пыль, содержащаяся в воздухе, разрушающе действует на поршни и цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Очень чувствительны к пыли электрические машины. Незащищенные обмотки электродвигателей покрываются коркой, уменьшается их охлаждение, и вследствие их перегрева разрушается изоляция, может возникнуть пожар, взрыв, электротравматизм, двигатель может выйти из строя. Защита от пыли в таких производствах, как радио и электропромышленность, является частью технологического процесса.

Тема 4: Защита атмосферного воздуха  от производственных выбросов.

Три вида разработки технологий:

- Замкнутый безотходный технологический процесс (получение готовой продукции или сырья).

- Технологический процесс, предусматривающий возврат окружающей среде отходов в природном состоянии.

- Технологический процесс, предусматривающий возвращение отходов для переработки.

Деревообработка отличается многообразием технологических операций, при которых образуется пыль различной крупности.  Дисперсный состав пыли различен. Он зависит от  технологического процесса.

Древесная пыль, образующаяся при различных процессах деревообработки, не только вредна для здоровья, но и способна в определенных условиях воспламеняться и взрываться. Взрыв может произойти при значительных отложениях древесной пыли на технологическом оборудовании, в системе вентиляции (воздуховодах), циклонах, фильтрах, бункерах, на строительных конструкциях.

Тема 5: Сухое пылеулавливание.

Гравитационное пылеулавливание осуществляется в пылеосадочных камерах.

Инерционные пылеотделители работают по принципу осаждения частиц пыли под воздействием инерционных сил, возникающих при резком изменении направления движения газового потока.

Циклоны одиночные, групповые и батарейные относятся к инерционным пылеуловителям центробежного типа. Пылеулавливание в циклонах основано на использовании центробежных сил, возникающих при вращении газового потока. Такое движение создается либо при тангенциальном или спиральном подводе газов в корпус циклона, либо вследствие применения закручивающих устройств при осевом подводе газов в циклон.

Тема 6: Мокрое пылеулавливание

Центробежные скрубберы конструкции ВТИ Промстройпроспекта относятся к группе мокрых пылеулавливателей. Они предназначены для очистки воздуха от пыли, кокса, угля, известнякаи др. Принцип работы скруббера и циклона аналогичны. Отличие состоит в том, что в скрубберах пыль улавливается за счет осаждения ее на смоченные стенки корпуса.

Тема 7: Фильтрационное пылеулавливание.

Пылеулавливание в этих аппаратах основано на осаждении частиц пыли на поверхности пористых перегородок и тел или в их объеме под действием инерционных, электростатических, гравитационных сил или диффузии частиц.

Подразделяют на: тканевые, бумажные, волокнистые, с ФП, гидравлические и электрические.

Электрическое пылеулавливание используется для очистки от более мелких частиц размером до 0.01 мкм. Подразделяются на: одноступенчатые, двухступенчатые.

Пылеотделители - коагуляторы. Принцип работы: смачивание пылинок распыленной водой, что увеличивает их массу  и облегчает их улавливание.

Тема 8: Обезвреживание загрязненного воздуха.

Обезвреживание загрязненного воздуха осуществляют в абсорбирующих аппаратах, адсорбирующих аппаратах и нейтрализующих установках.

Тема 9: Водоснабжение предприятий лесной промышленности.

Источником систем наружного и внутреннего водоснабжения предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности в большинстве случаев служат открытые водоисточники, которые имеют по сравнению с подземными водами значительно больший дебит.

При выборе источника водоснабжения состав и свойства воды должны соответствовать требованиям и нормам, установленным  ГОСТом  по: примесям, запахам, привкусам, окраске, реакции, минеральному составу, биохимической потребности в кислороде, бактериальному составу, токсическим и химическим веществам.

Тема 10: Санитарные требования к качеству воды в водоеме.

Между составными частями гидросферы существует определенное для каждого водоема биологическое равновесие, в числе других оно зависит от содержания растворенного в воде кислорода, поступающего в воду из атмосферы.

Для самоочищения водоема расходуется кислород водоема, расходуемое количество кислорода для различных органических веществ различно. Кислород, поглощаемый пари окислении различных веществ в определенный отрезок времени, называется биохимической потребностью в кислороде (БПК) и выражается в миллиграммах кислорода на грамм окисляемого вещества, в растворах – в миллиграммах кислорода на литр раствора.

Тема 11: Методы очистки сточных вод.

Состоят из: Решетки, песколовки, отстойника, ловушки, гидроциклона, фильтра.

Процесс фильтрации заключается в том, что осадочная вода проходит через пористую среду, при этом взвешенные осадки задерживаются на поверхности и в толщи фильтрующего вещества.

Физико-химический метод применяют для удаления суспензированных и эмульгированных примесей. К ним относятся: коагуляция и флокуляция, флотация, экстракция, адсорбция, эвапорация, ионный обмен.

Флотация – метод уменьшения массы частиц, что побуждает их всплывать на поверхность.

Экстракция – смешивание взаимонерастворимых жидкостей.

Сорбция – поглощение веществ телом твердого вещества.

Эвапорация – отгон летучих веществ.

Кристаллизация – только при большой концентрации.

Химические методы очистки воды - этерификация, поликонденсация, окисление, нейтрализация и др.

Заключаются в химической реакции и получении новых веществ, которые легче удалить.

Этерификация – для нескольких производств. Превращение кислот в эфиры.

Поликонденсация – выделение примесей фенола и формальдегида.

Окисление – для легкого гидролиза без вредных карбонатов.

Озонирование – очищение озоном.

Нейтрализация – для многих предприятий.

Биохимические методы - аэробный(бактерии требующие присутствие кислорода) анаэробный(бактерии, не требующие присутствия кислорода)

Термическая очистка требует больших затрат тепла – радикальный метод.