ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»

Вариант 1.

- В соусах диаметр капель эмульсии масла зависит от способа приготовления и при ручном взбалтывании составляет 20мкм, а при машинном перемешивании – 4 мкм. Определить дисперсность, удельную поверхность дисперсной фазы, а также отношение этих величин, если плотность масла равна 1,1 Ч 103 кг/м3.

- При какой концентрации поверхностное натяжение валериановой кислоты будет равно 52,1 мДж/м2, если при 273К коэффициенты уравнения Шишковского  а=14,72*10-3, в=10,4?

- Во сколько раз осмотическое давление раствора сока сахарной свеклы ¶1, молекулы которого имеют диаметр d=0,8 нм, превышает осмотическое давление коллоидного раствора свекловичного сока ¶2, с диаметром частиц d=80 нм?

- Определить скорость оседания частиц радиусом 10 мкм, образующихся после мола зерен кофе в воде (n=1,0*10-3 Па*с) и в воздухе (n=1,81*10-7 Па*с); плотность кофе p=1,1*103кг/м3, воды и воздуха при 293К 1*103 кг/м3 и 1,205 кг/м3 соответственно.

- Определить вязкость водяной суспензии при 293К, если концентрация частиц дисперсной системы (считать, что частици имеют сферическую форму, а вязкость воды равна 1,005*10-3Па*с).

- Во сколько раз увеличится кратность пены, если объем пузырьков в тесте составляет 4% и увеличивается при выпечке хлеба в 40 раз?

Вариант 2.

- На пакетах молока указано, что содержание жира составляет 3,2%. Определить объем дисперсной фазы в упаковке вместимостью 1л и численную концентрацию  дисперсной фазы, если диаметр жировых капель равен 85мкм. Чему равна численная концентрация в расчете на 1м3?

- При 293К и концентрации пропионовой кислоты 0,1 кмоль/м3 коэффициенты уравнения Шишковского а=12,8*10-3, в=7,16. Определить адсорбцию и поверхностную активность.

- Определить размеры частиц яичного альбумина, находящихся в воде при 293К, если коэффициент диффузии D=7.8*10-11м2/с, а вязкость воды равна 10-3Па*с.

- Определить константу скорости коагуляции золя йодида серебра AgJ, если его начальная численная концентрация составляет 3,2*1014м-3, а время половинной коагуляции θ=11,5с.

- Вязкость сливочного масла при 293К и содержании влаги 1% составляет 9,5*105Па*с, а модуль Юнга – 19*103Па. Мясной фарш при содержании влаги 70%  имеет модуль Юнга 608*10Па, а вязкость – 0,75*10 Па*с. Определить к какой группе структурированных пищевых масс относятся сливочное масло и мясной фарш?

- На какую высоту может подняться вода (σжг=73 мДж/м2) в порах деревьев если радиус пор изменяется в пределах от 1мм до 1мкм?

Рекомендуемая литература:

- Зимон А.Д. Лещенко Н.Ф. коллоидная химия; учебник для ВУЗов.-М.:АГАР,2001.-320с.

- Стромберг А.Г. Физическая химия. Высш.шк., 2003.-527с.

- Назаров В.В. Практикум и задачник по коллоидной химии. Поверхностые явления и дисперсныесистемы: учебное пособие для ВУЗов – М.: ИКЦ «Академ-кнепа», 2007.-374с.