Министерство образования и науки Российской Федерации

Филиал ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Байкальский государственный университет

экономики и права» в г. Усть-Илимске

(Филиал ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске)

Кафедра ТМП

Специальность

контрольная работа

по ДИСЦИПЛИНЕ «МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И НИЖНИХ СКЛАДОВ »

вариант

Руководитель

Старший преподаватель	И.К.Абдулжабарова

Исполнитель

Студент  группы

МЛз-

Усть-Илимск  2011

Указания к выполнению контрольной работы

- Содержание задания

  - Изучить по литературе и назначение машин указанных в задании.

  - Изучить технологические схемы работы машин. Произвести расчет сменной производительности в зависимости от параметров лесосеки.

  - Изучить по литературе и плакатам технологическое оборудование и назначение машин указанных в варианте. Изучить технологические схемы работы машин. Рассчитать нагрузку на рейс трелевочной машины. Произвести расчет сменной производительности.

- Методические указания

  - Выполнение задания надо начать с изучения лесозаготовительных машин Следует обратить внимание на влияние конструктивных особенностей технологического оборудования на схему разработки лесосеки. Машины ЛП-17А, ЛП-49 и ВМ-4Б могут работать в двух режимах: валка-пакетирование и валка-трелевка. В этом задании рассматривается режим валка-пакетирование.

Часовая производительность машины может быть определена из выражения:

Пч=3600VT,

где	Т-время, затраченное на выполнение машиной всех операций в расчете на одно дерево, с;

V-средний объем хлыста, м3.

Значение Т рассчитывается по формулам:

для ВМ-4Б

Т=t1,+t2,+t3,,

для ЛП-19

Т=t1+t2n1+t3,

для ЛП-54

Т=t1+t3+t2+t4+t6n1+t5n2,

для ЛП-17А и Лп-49 ( валка-пакетирование )

Т=t1+t2+t4n1+t3+t5n2,

для ВМ-4Б ( валка-пакетирование )

Т=t1,+t2,+t3+t4+t5n2,

где	ť1-время на обработку одного дерева, с. Оно складывается из времен: доставки и установки срезающего и валочного механизмов и погрузочного рычага у дерева (tус.=8…12с); срезания дерева (tc= dc/u ); сталкивания его с пня (tcт.=3…5с); подъема комля погрузочным рычагом (tn=4…7c);

t1- время на поворот манипулятора, доставку ЗСУ к дереву, захват, срезание, сталкивание (снятие) дерева с пня и доставку его в пакетирующее устройство или на землю,с;

ť2-время на переход машины от одного дерева к другому, с;

t2-время перехода машины на смежную рабочую позицию, с;

t3-время перехода машины между лентами в расчете на одно дерево, с;

t4-время на раскрытие и закрытие коникового зажимного устройства, с (t4=25…30c);

t5-время на загрузку пачки, с(t5=10c); t6-время на установку и снятие машины с аутригеров, с (t6=50…70c);

dc-диаметр дерева в месте спиливания, м;

u-скорость подачи, м/с (для ВМ-4Б u=0,06…0,08м/с);

n1-число деревьев, обрабатываемых с одной рабочей позиции;

n2-число деревьев в пачке.

t2,=100Vqν,

t2=aν,

где	V-средний объем хлыста, м3;

q-запас леса на 1 га, м3;

a-расстояние между смежными рабочими позициями машины, м;

υ-скорость движения машины по лесосеке, м/с.

t3=104VcΖΔqνn,

где	с - расстояние перехода машины между лентами, м (для машин ЛП-54 и Лп-19 с=∆ );

Z- длина ленты, м;

Δ- ширина ленты, м;

υn- скорость перехода машины между лентами, м/с.

n1=Δaq104V,

n2=MV,

где	М- объем формируемой пачки, м3 (для ЛП-54  М=4…6м3; ЛП-17  М=5…6м3; для ЛП-49 М=8м3; для ВМ-4Б  М=8…10м3).

Для машин, оборудованных манипуляторами, время t1 зависит в основном от объема хлыста V,м3, и может быть определено из уравнения t1= α+βV. Для ЛП-49 значения α и β можно принять такими же , как для ЛП-17. Сменная производительность машин определяется из выражения:

Псм=Пчmϕ1,

где	m- число часов в смене, ч (m=7ч);

φ1- коэффициент использования времени смены.

  - Методические указания

Выполнение задания необходимо начать с изучения валочно-трелевочных  и трелевочных машин. В данном задании машины ЛП-17А, ЛП-49 рассматриваются в режиме валка-трелевка. Трелевочные машины ЛТ-89, ЛТ-154 и ЛТ-157 оборудованы челюстным захватом и могут работать только с пачками, подготовленными ВПМ. Пакетировочно-трелевочные машины ТБ-1 и ЛП-18Г оборудованы гидроманипулятором с клещевым захватом, служащим для сбора деревьев и хлыстов, и кониковым зажимным устройством, позволяющим удерживать пачку в процессе трелевки. Нагрузка на рейс трелевочной машины в м3 определяется из выражения:

М=Fk−Gм(fм±tqα)K(fм±tqα)+(1−K)(fn±tqα)×(1−ψ)γ,

Где	Fк – касательная сила тяги на первой передаче, Н;

Gм – сила веса трелевочной машины, Н;

fм, fn – коэффициент сопротивления движению соответственно машины и пачки;

α - угол подъема (+) или спуска (-) волока к горизонту, град;

К – коэффициент распределения веса пачки между коником и волоком;

γ – объемный вес древесины, Н/м3;

ψ – доля веса пачки, приходящая на крону (ψ=0,15…0,25).

Fк=N×ηv,

где N – мощность двигателя трелевочной машины, Вт;

η – кпд передач энергии от двигателя к движителю (η= 0,75…0,8 );

ν – скорость движения машины при трогании с места, м\с (для машин на базе ТДТ-55 ν =0,39 м/с, на базе ТТ-4 ν = 0,35 м/с; для ЛТ-157 ν = 0,5 м/с).

Величина расчетной силы тяги не должна превышать силу сцепления Fсц ходовой части с волоком, т.е.

Fк≤Fсц=Gм+КМ×γ1−ψ×μ,

где	μ – коэффициент сцепления ходовой части с волоком (для гусеничных шасси летом  μ = 0,4…0,8, зимой μ = 0,3…0,5; для колесных – летом μ = 0,3…0,6, зимой μ = 0,3).

Если это условие не выполняется, то для определения объема пачки по формуле вместо Fк надо поставить Fсц. При трелевке комлями вперед вес трелюемой пачки ограничивается допустимой нагрузкой на коник машины и определяется из условия

Gn=γM1−ψ≤РК,

где	Р – допустимая нагрузка на коник машины, Н.

За расчетную нагрузку принимается меньшая из трех найденных по формуле.

Время Т цикла заготовки леса в расчете на одно дерево определяется из выражения: для машин ЛП-17А и ЛП-49

Т=t1+t2+t4n1+t5+t8+t9+t10n2,

для машины ВМ-4Б

T=t'1+t'2+t4+t5+t8+t9+t10n2,

где	t8, t9 – время движения трелевочной машины соответственно в холостом и грузовом направлениях, с;

t10 – время маневров трелевочной машины на лесосеке и на погрузочном пункте, с(t10=150…200 с).

t1, t'1,t2, t'2, t4, t5, n1, n2 те же, что и в предыдущей части работы.

t8=lxVk,

t9=lГVГ,

где	lx, lг – расстояние перемещения трелевочной машины при движении соответственно в холостом и грузовом направлениях, м;

Vx, Vг – скорость движения трелевочной машины соответственно в холостом и грузовом направлениях, м/с;

Величина lx, lг представляют собой среднее расстояние трелевки, которое вычисляется по формуле

lср=К1Б+К2АК0,

где	А, Б – размеры делянки, м;

К1, К2 – коэффициенты, зависящие от схемы расположения волоков;

К0 – коэффициент развития трассы волоков (К0=1,1…1,15).

При работе узкозахватных машин ВМ-4Б, ЛП-17А, ЛП-49 длина делянки А обычно равна длине ленты набора пачки

ln=104МΔq,

Часовая производительность трелевочной машины

П=3600МТТ,

где	Тт – время формирования или погрузки, трелевки и разгрузки одной пачки, с.

Для пакетировочно-трелевочных машин (ПТМ) ТБ-1 и ЛП-18А

TТ=t11n3+t2+t4n4−t2+t5+t8+t9+t10,

для трелевочных машин (ТМ) ЛТ-89, ЛТ-154, и ЛТ-157

TТ=t12+t5+t8+t9+t10,

где	t11 – время на поворот манипулятора, наводку клещевого захвата, захват комлей, доставку и укладку их на коник, с (t11=25…40с);

t12 – время на опускание челюстного захвата, захват пачки и погрузку ее в транспортное положение, с (t12=60…80с);

n3  - число циклов захвата и погрузки деревьев при наборе пачки с помощью манипулятора;

n4 – число рабочих позиций при формировании полногрузной пачки ПТМ из пачек, подготовленных ВПМ.

t2, t4, t5, t8, t9, t10 те же, что и в лабораторной работе №2.

Если ПТМ работает за ВПМ, формирующей пачки на земле, то

n3=MQ,

n4=104MaΔq,

где Q – объем леса, захватываемый и укладываемый на коник с помощью манипулятора ПТМ за один прием, м3;

а – расстояние между смежными позициями ВПМ, м;

∆ - ширина ленты леса, обрабатываемая ВПМ, м.

При работе ПТМ за ВМ-4 или бензопилой n3 и n4 определяется по формулам приведенным выше при условии, что Q=V,

a – расстояние между смежными рабочими позициями ПТМ, м;

∆ - ширина ленты леса, обрабатываемая ПТМ, м.

Данные для выполнения контрольной работы

Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки

| Параметры | Ед.Из | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | м | 200 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 200 | 100 | 200 | 100 |
| Б | м | 250 | 100 | 250 | 200 | 100 | 300 |  | 300 | 200 | 150 | 200 |
| q | м3/га | 180 | 190 | 200 | 210 | 320 | 300 |  | 250 | 240 | 230 | 290 |
| V | м3 | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,39 | 0,99 | 0,86 |  | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 0,67 |
| dc | м | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,36 |  | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,3 |
| Порода др. |  | береза |  | сосна |  | осина |  |  | ель |  | лиственница |  |
| φ1 |  | 0,85 | 0,79 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 0,76 |  | 0,78 | 0,85 | 0,83 | 0,8 |
| lс | м | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 3,5 |  | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| t1 | ч | 0 | 3 | 2,5 | 1,5 | 4 | 2 |  | 0,5 | 3,5 | 4 | 1,5 |
| Параметры для части 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина | - | ЛП-54 | ЛП-17 | ЛП-54 | ЛП-19 | ВМ-4Б | ЛП-19 |  | ЛП-19 | МЛ-55 | ЛП-19 | ЛП-19 |
| υ | м/с | 0,19 | 0,32 | 0,2 | 0,15 | 0,29 | 0,28 |  | 0,19 | 0,34 | 0,22 | 0,25 |
| υл | м/с | 0,3 | 0,52 | 0,39 | 0,33 | 0,45 | 0,34 |  | 0,35 | 0,6 | 0,4 | 0,33 |
| Δ | м | 19 | 3 | 19,5 | 15,5 | 3 | 16 |  | 15 | 3,2 | 15 | 3,5 |
| а | м | 12 | 6,5 | 10 | 5 | - | 5,5 |  | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Схема | рис | 3,б | 3,д | 3,б | 3,а | 3,в | 3,а |  | 3,б | 3,д | 3,а | 3,д |
| Параметры для части 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина | - | ТБ-1 | ЛП-17 | ЛТ-89 | ТБ-1 | ЛП-18Г | ЛТ-154 |  | ЛТ-157 | ВМ-4В | ЛП-18Г | ЛП-49 |
| υ | м/с | 0,5 | 0,29 | 0,4 | 0,54 | 0,45 | 0,46 |  | 0,5 | 0,29 | 0,5 | 0,4 |
| υГ | м/с | 0,79 | 0,8 | 0,8 | 0,98 | 0,75 | 0,86 |  | 1,5 | 0,78 | 0,95 | 0,84 |
| υн | м/с | 1,05 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,2 | 1,28 |  | 2,1 | 1,2 | 1,14 | 0,95 |
| Q | м3 | 0,6 | - | - | 0,55 | 0,9 | - |  | - | - | 0,85 | - |
| Δ | м | 3 | 3 | - | 3,5 | 3 | - |  | - | 3,5 | 3 | 3,5 |
| а | м | 6 | 6,5 | - | 5 | 5 | - |  | - | - | 5 | 5 |
| Время года | - | Зима |  | Лето |  | Лето |  |  | Зима |  | Зима |  |
| α | град | 5 | 8 | 14 | 15 | 10 | 14 |  | 8 | 5 | 10 | 8 |
| Схема | рис | 3,б | 3,г | 3,б | 3,а | 3,в | 3,а |  | 3,б | 3,г | 3,а | 3,г |