Министерство образования и науки Российской Федерации

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ

(Филиал ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске)

### УТВЕРЖДАЮ

Директор

_________Г.П.Куклин

«___»________2006 г.

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ДИПЛОМНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ

г. Усть-Илимск

2006г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………….

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ………

1.1. Форматы……………….

1.2. Основная надпись  и ее расположение………………………

1.3. Масштабы……………………………..

1.4. Линии…………………………………….

1.5. Шрифты чертежные…………………………..

2. ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ, ОБОЗНАЧЕНИЙ И НАДПИСЕЙ

2.1. Нанесение размеров……………………………………………..

2.2. Нанесение предельных отклонений размеров……………………..

2.3. Обозначение шероховатости поверхности………………………..

2.4. Обозначение покрытия……………………………………………..

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛЕЙ……………………….

3.1. Радиусы закруглений и фаски……………………………………

3.2. Выход резьбы – сбеги, недорезы, проточки………………………

5. ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА…………………………………………….

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания выполнены с целью оказания помощи студентам в качественном оформлении графической части курсового и дипломного проекта (работы) в соответствии с требованиями ЕСКД.

Учебное пособие содержит основные положения, требования ГОСТов  и других нормативно-технических документов, относящихся к выполнению и оформлению технических чертежей и схем.

Материал пособия изложен в такой последовательности:

общие требования при выполнении чертежей;

стандартные обозначения элементов деталей;

оформление чертежей общего вида.

В ряде случаев приведенные диапазоны справочных данных ограничены наиболее применяемыми в учебном процессе значениями.

В пособии использованы государственные стандарты по состоянию на 1 января 2000 г.

Графический материал может быть представлен выполненным в карандаше на формате стандартного размера или с помощью компьютерных графических систем.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

1.1. Форматы

Форматы  листов чертежей установлены  ГОСТ 2.301-68* «Форматы».

Основные форматы имеют следующие обозначения и размеры сторон:

| Обозначения………... Размеры сторон, мм... | А0 841х1189 | А1 594х841 | А2 420х594 | А3 297х420 | А4 210х297 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные форматы образуются кратным увеличением коротких сторон основных форматов. Обозначение дополнительного формата состоит из обозначения основного формата и его кратности, например А 4 х 3 (размеры сторон 297 х 630 мм).

1.2. Основная надпись  и ее расположение

Основные надписи на чертежах выполняют по ГОСТ 2.104-68 «Основные надписи».

Основную надпись и рамки выполняют основными и сплошными тонкими линиями.

Располагают основную надпись в правом нижнем углу чертежа. На листах формата А 4 основную надпись располагают вдоль короткой стороны формата, так как этот формат используют только с вертикальным расположением длиной стороны (см. рис.1). Листы других форматов располагают длиной стороной как горизонтально, так и вертикально (см. рис.2). Пример основной надписи приведен на рисунке 3.

Структура обозначения, указываемого в основной надписи.

Например: ДП.  ХХХ. 2601. 2006 ВО

ДП – вид документа в данном случае «дипломный проект»;

ХХХ – идентификатор учебного заведения;

2601 – шифр  специальности;

2006 – год выпуска;

ВО – обозначение вида графического документа;

ГЧ -  габаритный чертеж;

МЧ – монтажный чертеж;

СБ – сборочный чертеж.

Рис.1. Расположение основной надписи на формате А4

Рис.2. Расположение основных надписей и рамок на форматах

А 1, А 2 и А 3

Рис.3. Основная надпись

1.3. Масштабы

Масштабом называют отношение линейных размеров изображения объекта на чертеже к действительным размерам объекта.

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500;1:800; 1:1000.

Натуральная величина: 1:1.

Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

На чертеже масштаб обозначают в соответствующей графе основной надписи по типу 1:1, 1:2,2:1 и т.д., на поле чертежа – по типу М 1:1,М 2:1.

1.4. Линии

Начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности установлены ГОСТ 2.308-68 «ЕСКД. Линии».

| Наименование линии | Начертание линии | Толщина | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная (1) |  | S | Линии видимого контура, перехода видимые, контура сечения |
| Сплошная тонкая (2) |  | От S/3 до S/2 | Линии размерные выносные, линии штриховки, линии-выноски, линии построения |
| Сплошная волнистая (3) |  | От S/3 до S/2 | Линии обрыва, разграничения вида и разреза |
| Сплошная тонкая с изломом (4) |  | От S/3 до S/2 | Длинные линии обрыва |
| Штриховая (5) |  | От S/3 до S/2 | Линии невидимого контура ( длина штриха 2-8мм, промежутка между штрихами 1-2мм) |
| Штрихпунктирная тонкая (6) |  | От S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые (длина штриха 5-30мм, промежутка 3-5мм) |
| Штрихпунктирная с двумя точками тонкая (7) |  | От S/3 до S/2 | Линии сгиба на развертках, изображение частей изделия в крайних или промежуточных положениях (длина штриха 5-30мм, промежутка 4-6мм) |
| Штрихпунктирная утолщенная (8) |  | От S/2 до 2/3 S | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию (длина штриха 3-8мм, промежутка 3-4мм) |
| Разомкнутая (9) |  | От S/3 до 1 ½ S | Разомкнутая линия сечений (длина штриха 8-20мм) |

Рис.4. Примеры применения линий на чертеже

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от размеров изображения. Штрихи, линии и промежутки между штрихами должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.

1.5. Шрифты чертежные

Чертежные шрифты, применяемые для нанесения всех надписей на чертежах, установлены ГОСТ 2.304 – 81 «ЕСКД. Шрифты чертежные».

Размер шрифта h определяется высотой прописных букв, мм: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Рис.5. Арабские и римские цифры

Рис.6. Русский алфавит

2. ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ, ОБОЗНАЧЕНИЙ И НАДПИСЕЙ

2.1. Нанесение размеров

Правила нанесения размеров установлены в ГОСТ 2.307-68 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. Линейные размеры указываются в миллиметрах без обозначения единицы. Угловые размеры указываются в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы, например 17030′15′′.

Рис. 7. Примеры нанесения размеров

2.2. Нанесение предельных отклонений размеров

Предельные отклонения размеров, согласно ГОСТ 2.307 – 68, указываются непосредственно после номинальных размеров.

Для линейных размеров предельные отклонения указываются на чертежах:

обозначение полей допусков, например, 20Н7 (рис.8,а);

числовыми значениями, например, 20+0,018 (рис. 8,б);

условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например, 20Н7(+0,018) (рис.8,в).

Рис.8. Указание предельных отклонений размеров

2.3. Обозначение шероховатости поверхности

По ГОСТ 2.309-73 и ГОСТ 2789-73 обозначают шероховатость всех обрабатываемых поверхностей независимо от методов их обработки.

Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рис.9.

Рис. 9. Структура и варианты знаков в  обозначении шероховатости:

1-знак; 2-параметры шероховатости; 3-полка знака; 4-базовая длина;

5-условное обозначение направления неровностей; 6-способ обработки;

а - способ обработки поверхности не устанавливается; б – удаляется слой материала; в – без удаления слоя материала

При одинаковой шероховатости поверхности обозначение помещают в правом верхнем углу чертежа. Размеры и толщина линий знака в этом случае приблизительно в 1,5 раза больше, чем в обозначениях, наносимых на изображении.

Изображение шероховатости, одинаковой для части поверхностей изделия, можно помещать в правом верхнем углу чертежа с обозначением знака в скобках. Это означает, что все поверхности, на которых на изображении не нанесены знаки должны иметь шероховатость, указанную перед условным обозначением знака в скобках. Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковы с размерами знаков, нанесенных на изображениях.

Рис. 10. Обозначение шероховатости поверхностей изделия

2.4. Обозначение покрытия

Обозначение покрытия осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.032 – 74 и ГОСТ 9.306 – 85.

Поверхности изделия, подвергаемые обработке, отмечают штрихпунктирной линией на той проекции, на которой они ясно определены (см. рис. 11). Можно отмечать эти поверхности и на других проекциях, при этом надпись с показателями свойств материала, относящиеся к той же поверхности, наносят один раз (см. рис 11, в). При одинаковой обработке симметричных участков или поверхностей изделия отмечают штрихпунктирной линией все поверхности, подвергаемые обработке, а показатели свойств материала указывают один раз.

При наличии на изделии участков поверхностей с различными требованиями к свойствам материала эти требования указывают отдельно для каждого участка (см. рис 11, а, б).

Рис. 11. Обозначение участков поверхностей, подвергаемых обработке

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛЕЙ

3.1. Радиусы закруглений и фаски

Значение размеров закруглений и фасок для деталей выбирают из ГОСТ 10948-64 «Радиусы закруглений и фаски».

Рис. 12. Радиусы и фаски точеных (а – в), литых (г,д) и прессовых (е) деталей

Таблица 2

Фаски цилиндрических деталей

мм

| d | cx450 | d | cx450 |
| --- | --- | --- | --- |
| До 10 Св. 10 до 15 » 15 » 30 » 30 » 45 » 45 » 70 » 70 » 100 | 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 | Св. 100до 150 » 150 » 200 » 200 » 250 » 250 » 350 » 350 » 420 » 4200 | 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12 |

Как правило, фаски выполняют под углом 450 к базовому элементу детали. В обоснованных случаях применяют фаски с углом, отличающимся от 450.

Размеры радиусов закруглений 1-го ряда:

0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250;

3.2. Выход резьбы – сбеги, недорезы, проточки

Параметры, применяемые в изделиях с метрической резьбой устанавливаются ГОСТом 27148 – 86.

Рис. 13. Сбеги, недорезы и проточки наружной метрической резьбы

Размеры сбегов, недорезов и проточек наружной метрической резьбы, мм

| Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Сбег х | Недорез а | dq | q1 | q2 | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,7 8 10 12 14,16 18,20,22 24,27 30,33 36,39 42,45 48,52 56,60 64,68 | 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 | 2,5 3,2 3,8 4,3 5 6,3 7,5 9 10 11 12,5 14 15 | 3 3,75 4,5 5,2 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16 18 | d-1,6 d-2 d-2,3 d-2,6 d-3 d-3,6 d-4,4 d-5 d-5,7 d-6,4 d-7 d-7,7 d-8,3 | 1,6 2 2,5 3 3,4 4,4 5,2 6,2 7 8 9 11 11 | 3 3,75 4,5 5,25 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 17,5 18 | 0,6 0,6 0,8 1 1 1,2 1,6 1,6 2 2 2,5 3,2 3,2 |

Рис. 14.Сбеги, недорезы и проточки внутренней метрической резьбы

Размеры сбегов, недорезов и проточек внутренней метрической резьбы, мм

| Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Сбег х | Недорез а | dq | q1 | q2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,7 8 10 12 14,16 18,20,22 24,27 30,33 36,39 42,45 48,52 56,60 64,68 | 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 | 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 6 8 9 11 11 12 15 17 19 23 26 28 28 | d+0.5 | 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 | 5.2 6.7 7.8 9.1 10.3 13 15.2 17 20 23 26 28 30 | 0,6 0,6 0,8 1 1 1,2 1,6 1,6 2 2 2,5 3,2 3,2 |

4. ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

Чертеж общего вида выполняется по правилам, изложенным в ГОСТ 2.109 – 73 «ЕСКД. Основные требования к чертежам» и ГОСТ 2.305 – 68 «ЕСКД. Изображения, виды, разрезы, сечения».

Изделие обычно располагают в рабочем положении или так, чтобы изображение давало наиболее полное представление о конструкции изделия.

Рис.15. Чертеж общего вида вентилятора

Рис. 16. Спецификация к чертежу на рис. 15

На чертежах общего вида наносятся габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные размеры определяют размеры между точками очертания изделия по трем координатным направлениям. При наличии в изделии перемещающихся деталей габаритные размеры указываются для двух крайних положений этих деталей по типу 90…100.

Присоединительные размеры определяют размеры составных частей изделия, с помощью которых к данному изделию присоединяются другие изделия.

Номера позиций деталей, входящих в изделие, указывают на полках линий-выносок, проводимых от соответствующих деталей. Линию-выноску заканчивают точкой. Линии-выноски не должны пересекаться с выносными и размерными линиями.

Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа, группируя их в колонку или строчку на одной линии.

Шрифт номеров позиций должен быть на один-два размера больше шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.

Перечень деталей изделия вносят в таблицу (см. рис. 16), называемую спецификацией. Спецификацию размещают на том же листе, что и изображение, над основной надписью или на отдельных листах формата  А 4.