Министерство образования и науки Российской Федерации

Филиал ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Байкальский государственный университет

экономики и права» в г. Усть-Илимске

(Филиал ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске)

Кафедра ТМП

Специальность

контрольная работа

по ДИСЦИПЛИНЕ «Транспорт леса »

вариант

Руководитель

Старший преподаватель	И.К.Абдулжабарова

Исполнитель

Студент  группы

ТЛз-

Усть-Илимск  2011

Контрольная работа по дисциплине «Транспорт леса»

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной книжки

Вариант 1 ( 0,4 )

- Определить полезную нагрузку на автопоезд, состоящий из автомобиля МАЗ-509 и прицепа- роспуска ГКБ-9383. Масса автомобиля без груза Ма=8,8т; масса прицепа-роспуска без груза Мпр=4,14т. Дорога с гравийным покрытием. Для нее удельное основное сопротивление движению ωо=400н/т. Руководящий подъем iрук=600/00

- Особенности сухопутного транспорта и его классификация.

- Дорожные одежды лесовозных автомобильных дорог, их конструкция.

- Береговые склады и организация их работы.

- Классификация лесосплавных путей.

Вариант 2 ( 1,6 )

- Определить время хода лесовозного поезда МАЗ-509 и прицепа- роспуска ГКБ-9383 для следующих условий. Масса автомобиля Ма=8,8т; грузоподъемность Мпол.а=5,5т; масса прицепа-роспуска Мпр=4,4т; грузоподъемность Мпр.гр=15т; эквивалентный подъем iэкв.п=200/00; его длина ln=2500м; эквивалентный спуск iэкв.сп=100/00; его длина ln=3700м; длина площадки lnn=3800м; руководящий подъем iрук=500/00; основное удельное сопротивление ω0=400н/т.

- Лесосплавные рейды.

- Первоначальный плотовой лесосплав.

- Обстановка дороги.

- Расчет расхода топлива и смазочных материалов для лесовозных автопоездов.

Вариант 3 ( 5,9 )

- Определить L и В для автопоезда КраЗ=255Л и прицепа-роспуска ГКБ-9383, если Мпол=23т; длина перевозимой пачки хлыстов L=22м; С=0,33L; а=1м; Rр=15т.

- Основные силы действующие на автопоезд.

- Технический контроль и сдача дороги в эксплуатацию.

- Нетрадиционные виды лесотранспорта.

- Молевой лесосплав.

Вариант 4 (3,7)

1. Определить время хода лесовозного поезда МАЗ-509 и прицепа- роспуска ГКБ-9383 для следующих условий. Масса автомобиля Ма=8,8т; грузоподъемность Мпол.а=5,5т; масса прицепа-роспуска Мпр=4,4т; грузоподъемность Мпр.гр=15т; эквивалентный подъем iэкв.п=200/00; его длина ln=2500м; эквивалентный спуск iэкв.сп=100/00; его длина ln=3700м; длина площадки lnn=3800м; руководящий подъем iрук=500/00; основное удельное сопротивление ω0=400н/т.

- Производительность тягочей на вывозке леса и расчет потребного количества тягового и прицепного состава.

- Устройство ж/д пути.

- Эксплуатационные характеристики лесосплавных путей.

- Комельный лесосплав.

Вариант 5 (2,8)

1. Определить L и В для автопоезда КраЗ=255Л и прицепа-роспуска

ГКБ-9383, если Мпол=23т; длина перевозимой пачки хлыстов L=22м; 		=0,33L; а=1м; Rр=15т

2. Правила технической эксплуатации ж/д.

- Подвесные канатные дороги.

- Лесопропускная способность рек.

- Береговая сплотка леса.