МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕПЛОТЕХНИКА»

Теплотехника включает в себя следующие разделы: термодинамика, тепломассообмен, энергетические и экологические проблемы использования топлива. В соответствии с перечисленными разделами курса материал заданий разбит на части. Варианты заданий рассчитываются по последней цифре номера зачетной книжки. Основной теоретический материал можно найти в списке литературы. Контрольная работа состоит из теоретической части и трех задач.

Указания к выполнению контрольной работы:

Теоретическая часть контрольной работы выполняется в той же тетради, что и задачи. Тема должна быть раскрыта полностью и при необходимости сопровождаться диаграммами, рисунками или чертежами, поясняющими устройство и принцип действия рассматриваемой установки. К решению задач контрольного задания следует приступать только после изучения соответствующего раздела курса. Перед выполнением контрольной работы рекомендуется ознакомиться с ходом решения аналогичных задач по учебной литературе. Контрольные задачи составлены по десятивариантной системе, в которой к каждой задаче исходные данные выбираются из соответствующих таблиц по последней цифре шифра (личного номера) студента – заочника. Вариант работы должен соответствовать шифру студента. Работы, выполненные не по своему варианту, не рассматриваются.

При выполнении контрольных  задач необходимо соблюдать следующие условия: а) выписывать условие задачи и исходные данные; б) решение задач пояснять кратким пояснительным текстом, в котором указывается, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу и откуда они берутся  из условия задачи, из справочника или были определены выше; в) вычисления проводить в единицах СИ, показывать ход решения; г) для письменных замечаний рецензента оставлять чистые поля и 1-2 чистых страницы в конце работы; д) исправления по замечанию рецензента должны быть записаны отдельно на чистых листах в той же тетради после заголовка «Исправления по замечаниям»; е) работа, в которой вышеназванные пункты не выполнены, не проверяется.

Контрольная работа

Варианты  тем теоретических заданий

1.Сопла и диффузоры. Истечение газа через сужающееся сопло. Истечение газа через сопло Лаваля.

2.Дросселирование газов и паров. Эжектирование.

3.Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания.

4.Циклы газотурбинных двигателей.

5.Циклы реактивных двигателей.

6.Циклы паросиловых установок.

7.Компрессорные установки.

8.Химические реакции. Тепловые эффекты.

9.Типы теплообменных аппаратов. Теплопередача в рекуперативных  и регенеративных теплообменниках.

10.Общая характеристика топлив. Твердые, жидкие, газовые топлива

Задачи

1.Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе, и работу расширения. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл.1.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Процесс | t1, °C | t2, °C | Газ | P1, МПа | m, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Изохорный | 2400 | 400 | O2 | 1 | 2 |
| 1 | Изобарный | 2200 | 300 | N2 | 4 | 5 |
| 2 | Адиабатный | 2000 | 300 | H2 | 2 | 10 |
| 3 | Изохорный | 1800 | 500 | N2 | 3 | 4 |
| 4 | Изобарный | 1600 | 400 | CO | 5 | 6 |
| 5 | Адиабатный | 1700 | 100 | CO2 | 6 | 8 |
| 6 | Изохорный | 1900 | 200 | N2 | 8 | 3 |
| 7 | Изобарный | 2100 | 500 | H2 | 10 | 12 |
| 8 | Адиабатный | 2300 | 300 | O2 | 12 | 7 |
| 9 | Изобарный | 1500 | 100 | CO | 7 | 9 |

Зависимость теплоемкости от температуры дана в табл.2 (средние изобарные мольные теплоемкости некоторых газов кДж/кмоль*К)

Таблица 2

| t, °C | Кислород O2 | Азот N2 | Водород H2 | Водяной пар H2O | Окись углерода CO | Углекислый газ CO2 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 29.274 | 29.115 | 28.617 | 33.499 | 29.123 | 35.860 | 29.073 |
| 100 | 29.538 | 29.144 | 29.935 | 33.741 | 29.178 | 38.112 | 29.153 |
| 200 | 29.931 | 29.228 | 29.073 | 34.188 | 29.303 | 40.059 | 29.299 |
| 300 | 30.400 | 29.383 | 29.123 | 34.575 | 29.517 | 41.755 | 29.521 |
| 400 | 30.878 | 29.601 | 29.186 | 35.090 | 29.789 | 43.250 | 29.789 |
| 500 | 31.334 | 29.864 | 29.249 | 35.630 | 30.099 | 44.573 | 30.095 |
| 600 | 31.761 | 30.149 | 29.316 | 36.195 | 30.426 | 45.758 | 30.405 |
| 700 | 32.150 | 30.451 | 29.408 | 36.789 | 30.752 | 46.813 | 30.723 |
| 800 | 32.502 | 30.748 | 29.517 | 37.392 | 31.070 | 47.763 | 31.028 |
| 900 | 32.825 | 31.037 | 29.647 | 38.008 | 31.376 | 48.617 | 31.321 |
| 1000 | 33.118 | 31.313 | 29.789 | 38.619 | 31.665 | 49.392 | 31.598 |
| 1200 | 33.633 | 31.828 | 30.107 | 39.825 | 32.192 | 50.740 | 32.109 |
| 1400 | 34.076 | 32.293 | 30.467 | 40.976 | 32.653 | 51.858 | 32.565 |
| 1600 | 34.474 | 32.699 | 30.832 | 42.056 | 33.051 | 52.800 | 32.967 |
| 1800 | 34.834 | 33.055 | 31.192 | 43.070 | 33.402 | 53.604 | 33.319 |
| 2000 | 35.169 | 33.373 | 31.548 | 43.995 | 33.708 | 54.290 | 33.641 |
| 2200 2400 | 35.483 35.785 | 33.658 33.909 | 31.891 32.222 | 44.853 45.645 | 33.980 34.223 | 54.881 55.391 | 33.296 34.185 |

2. Водяной пар с начальным  давлением  P1 = 3МПа  и степенью сухости   X1 = 0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на  Δ t, после перегревателя пар изоэнтропно расширяется в турбине до давления  P2 . Определить (по hs -диаграмме) количество теплоты (на 1 кг пара), подведенной к нему в пароперегревателе, работу цикла Ренкина и степень сухости пара X2 в конце расширения. Определить также термический КПД цикла. Определить работу цикла и конечную степень сухости, если после пароперегревателя пар дросселируется до давления  P′1, Данные, необходимые для решения задачи , выбрать из табл. 3.

Таблица 3

| Последняя цифра шифра | Δ t,°C | P2, кПа | P′1, МПа | Последняя цифра шифра | Δ t,°C | P2, кПа | P′1, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 | 250 245 240 235 130 | 3.0 3.5 4.0 4.5 4.0 | 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 | 5 6 7 8 9 | 225 220 215 210 205 | 3.5 3.0 3.5 4.0 4.5 | 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 |

3.Определить диаметр цилиндра D  и ход поршня  S четырехтактного ДВС по известным значениям эффективной мощности Ne, среднего индикаторного давления Pi , механического КПД  ήm, числа оборотов двигателя  n  и отношения  D /S. Рассчитать часовой и эффективный удельный расходы топлива, если индикаторный КПД двигателя  ήi ,а низшая теплота сгорания Q n = 43 МДж/кг,  z - число цилиндров двигателя. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 4.

Таблица 4

| Последняя цифра шифра | Ne ,кВт | n, об/мин | Pi, кПа | z | ήi | ήm | S/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 100 90 80 270 60 50 140 160 75 85 | 2100 2300 2500 2700 2800 3000 2000 2200 2400 2500 | 600 650 620 740 860 880 800 720 680 630 | 4 6 8 12 4 6 8 12 4 6 | 0.38 0.42 0.29 0.33 0.40 0.31 0.44 0.43 0.35 0.30 | 0.81 0.82 0.79 0.80 0.83 0.78 0.81 0.82 0.85 0.84 | 0.95 0.98 1.05 1.12 1.07 1.15 0.92 1.02 1.08 1.16 |

РЕКМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

- Теплотехника: Учеб. Для вузов/В.Н.Луканин, М.Г. Шатров и др.М.:Высшая школа, 2000 – 450 с.

- Бальян С.В. Техническая термодинамика и тепловые двигатели.-Л., Машиностроение, 1973- 375 с.

- Зубарев В.Н. Александров А.А., Охотин В.С. Практикум по технической термодинамике.- М.:Энергоатомиздат, 1986 – 244 с.

- Прибытков И.А., Левицкий И.А. Теоретические основы теплотехники. М.Akademia, 2004 – 395 с.

Дополнительная литература

1.Кейс В.М.,Лондон А.Л. Компактные теплообменники.-М.,:Энергия, 1967 – 256 с.

2.Стационарные газотурбинные установки  (справочник)/Л.В. Арсеньев, В.Г. Тырышкин и др. –Л.; Машиностроение, 1989 – 356 с.